《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)

2、建设地点——指项目所在地详细地址，道路、铁路应填写起止地点

3、行业类别——按国标填写

4、总投资——指项目投资总额

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复

建设项目基本情况

| 项目名称 | 柳毅传书项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 常德柳叶湖旅游资产经营有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 马菱霞 |  |  | 联系人 | 张冰 |  |
| 通讯地址 | 常德柳叶湖旅游度假区管委会 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13575213654 |  | 传真 | — | 邮政编码 | 415000 |
| 建设地点 | 常德市柳叶湖湖仙岛，沿湖风光带以东，桃花岛以南。 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | — |  |  | 批准文号 | — |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 | 公园管理N7851 |  |
| 建筑面积(平方米) |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | — |  |
| 总投资 (万元) | 2000.00 | 其中：环保投资(万元) |  | 32 | 环保投资占 总投资比例 | 1.6% |
| 评价经费(万元) | — | 预期投产日期 |  | — |  |  |
| 项目内容及规模 - 项目来由 在当今时代，知识经济成为主导经济，文化旅游成为经济发展的重要资源，而文化旅游产业则成为重要的支柱产业，许多国家都把发展文化旅游产业作为寻找新的经济增长点的有效途径。党的十八大报告在“全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标”明确提出了“文化软实力显著增强”的要求，具体要体现在：社会主义核心价值体系深入人心，公民文明素质和社会文明程度明显提高。文化产品更加丰富，公共文化服务体系基本建成，文化产业成为国民经济支柱性产业，中华文化走出去迈出更大步伐，社会主义文化强国建设基础更加坚实。 近年来，随着文化产业向旅游产业领域的广泛渗透，传统旅游产业发生了重大转变，文化产业越来越成为三次产业中最富有现代意义、与旅游产业发展最紧密结合的巨大“产业群”。基于常德市产业结构现状，客观上要求加快产业转型，提升产业发展水平和档次。文化旅游产业以知识、智慧、创造力为主要生产要素，集技术密集、产品附加值高、环境污染少、资源能源消耗低等内涵型发展优势于一体，可以成倍地提升产品附加值。把文化旅游产业作为新的经济增长点，发挥文化旅游产业在优化产业结构中的巨大催化作用，将促使传统产业迅速裂变出新兴产业群，推动经济增长由投资拉动型向创新驱动型转变，由粗放外延型向集约内涵型转变。 常德柳叶湖旅游资产经营有限责任公司为适应促进文化产业发展的需要，充分利用柳叶湖旅游度假区的人文、自然、环境等优势，规划打造常德市柳叶湖旅游度假区柳毅传书项目，促进常德市乃至湘西北文化旅游产业又好又快的发展。 柳毅传书又称柳毅奇缘，是一个古老的汉族民间爱情传说故事。柳毅传书叙述：秀才柳毅赴京应试，途经泾河畔，见一牧羊女悲啼，询知为洞庭龙女三娘，遣嫁泾河小龙，遭受虐待，乃仗义为三娘传送家书，入海会见洞庭龙王。叔钱塘君惊悉侄女被囚，赶奔泾河，杀死泾河小龙，救回龙女。三娘得救后，深感柳毅传书之义，请叔钱塘君作伐求配。柳毅为避施恩图报之嫌，拒婚而归。三娘矢志不渝，偕其父洞庭君化身渔家父女同柳家邻里相处，与柳毅感情日笃，遂以真情相告。柳毅难辞，遂订齐眉之约，结为伉俪。 常德柳叶湖旅游资产经营有限责任公司充分挖掘《柳毅传书又称柳毅奇缘》中的景观元素与文化元素，从景观本身的营造与精神文化展示着手，力求还原《柳毅传》中的意境，将项目区打造成为集文化旅游、主题印象、旅游集散、休闲观光于一体的旅游项目。形成“自然山水格局相通、主题文化脉络相承、旅游景观体系相融”的核心景区。项目是加快景区基础设施建设的有力之举，对常德市完善城市功能、提升城市品位具有重要意义。为此，常德柳叶湖旅游资产经营有限责任公司特提出该项目的建设。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，为切实做好建设项目的环境保护工作，使经济建设与环境保护协调发展，常德柳叶湖旅游资产经营有限责任公司委托湖南志远环境咨询服务有限公司进行该项目的环境影响评价工作，评价单位依据环评导则中的有关要求和技术规范，在现场踏勘、资料收集、调查研究的基础上进行了工程分析、数据统计、预测评价、治理措施分析等工作。在以上工作基础上编制了本环境影响报告表。 二、项目概况 1、项目位置及周边环境 拟建项目选址于常德市柳叶湖湖仙岛，沿湖风光带以东，桃花岛以南。该地段交通便利、工程地质和水文地质良好，地理位置得天独厚，且周边给排水、电力、电信等城市基础设施以及公共交通配套完善，不存在压覆矿床和文物、影响防洪和排涝、影响通航及军事设施等不利影响。项目周边关系详见附图2。 2、建设内容及规模 项目总用地面积11000平方米（合16.5亩），总建筑面积420.5平方米。主要包括柳毅亭、连心桥、亲水栈道、龙灵寺、VIP婚礼码头、游船码头、渔屋、亲水平台、观景茶室、凝水望、围堰及施工便道等工程建设。同时包括项目区内道路及场地硬化、供配电、给排水、园林景观及绿化、消防、浮牌标识、人工溪流等配套设施的建设。 工程项目组成见表1，主要经济技术指标见表2。 表1 拟建工程项目组成 项目名称; 规模; 备注. 建筑面积（m2）. 主体工程; 柳毅亭1F; 41.0; 为六柱重檐亭，台明上皮标高32.45. 连心桥; 连心桥全长约80.0米，桥宽3.5米，连心桥总面积约300.0平方米. 亲水栈道; 亲水栈道宽2.15米，长约74.47米，主要为步行亲水栈道. 龙灵寺; 126; 建筑台基面积126. VIP婚礼码头; 位于湖仙岛的正南方，宽2.75米，长42米。. 游船码头; 码头全长约30.0米，桥宽7.0米，总面积约为218.5平方米. 渔屋; 169.5; 地上地下各一层. 亲水平台; 亲水平台宽14.65米，长36.00米，亲水平台总面积约300.0平方米。. 观景茶室; 84; 在湖仙岛的西北角设置5个观景茶室，观景茶室单体建筑面积为16.8平方米，地上地下各一层。. 凝水望; 凝水望位于湖仙岛北侧防浪墙位置. 辅助工程; 围堰及施工便道; 主要连接岛和老堤障环湖路，满足施工设备和建筑材料上岛要求。围堰（土围堰）总长145米，堰顶高程32.00米，堰顶宽度4.0米。 施工便道总长435米，顶部高程32.00米，顶宽4.0米。. 公用工程; 供配电; 本工程采用10KV电源分回路供电，由市政电网穿管埋地接入. 给排水; 给水水源采用城市自来水，从市政给水管网接入；排水实行雨污分流制，生活污水经地埋式一体化处理设施处理达标后排入柳叶湖. 消防; 设置火灾自动报警系统，在贵重设备室等处配备一定数量手提式磷酸铵盐干粉灭火器. 道路及场地硬化、园林景观及绿化、浮牌标识、人工溪流等配套设施. 环保工程; 地埋式一体化处理设施; 10m3/d. 垃圾收集设施. 表2 主要经济技术指标 序号; 指标名称; 单位; 指标; 备注. 1; 总用地面积; ㎡; 11000.0; 合16.5亩. 2; 总建筑面积; ㎡; 420.5. 3; 建筑密度; %; 3.82. 4; 容积率; -; 0.04. 5; 绿化率; %; 86. 6; 总投资; 万元; 2000. 三、主要设备情况 本项目主要设备为音响、灯光，项目主要设备见表3。 表3 项目设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 制造厂商; 摆放位置. 1; 箱式变压器; 30KVA; 台; 1; 岛中间位置. 2; 音响设备; 1.5kW; 台; 1; 婚庆码头. 四、原辅材料 本项目水电等原辅材料的消耗量见表4。 表4 原辅材料消耗情况一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 用量; 备注. 1; 自来水; 吨/a; 54120. 2; 电; 度/a; 49500. 五、总平面布置 项目区位于常德市柳叶湖湖仙岛，沿湖风光带以东，桃花岛以南。主入口位于项目区西侧，其中地块西侧布置游船码头、浮牌标示、VIP婚礼码头，北侧布置渔屋、亲水平台、观景茶室，东侧布置凝水望、柳毅亭、连心桥，南侧布置亲水栈道，地块内部布置龙灵寺等其他配套设施。设施具体布置为：柳毅亭位于北部的副岛之上，四面临水，视野开阔无遮挡，北望白鹤山，西北向太阳山，正西远眺司马楼，西南方向可远眺常德市。连心桥是柳毅亭和主岛连接设施；亲水栈道位于主岛西侧水边，VIP婚礼码头位于湖仙岛的正南方；亲水平台位于小岛西侧，原广告平台改建；凝水望在湖仙岛北侧防浪墙位置。 详见附图4平面布置图。 六、公共设施方案 1、给水 本工程水源采用城市自来水，从市政给水管网接入DN150进水管，供室外消防及生活用水，消防与生活用水分开设置。 2、排水 室外排水系统采用雨、污分流制。生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后排至柳叶湖水域。 建筑雨水经落水管收集后排入柳叶湖水域。 3、供配电 根据负荷等级和负荷计算，本工程采用10KV电源分回路供电，由市政电网穿管埋地接入。本项目不再设置柴油发电机。 七 土石方 八、建设进度 本工程计划设定建设工期7个月。施工进大体安排如下： 1、2017年1月底前完成项目策划、可行性研究报告的编制与审批、工程勘察、设计、资金组织、招投标、签订合同、施工准备等工作； 2、2017年2月-7月完成围堰及施工便道、柳毅亭、连心桥、亲水栈道、凝水望、观景茶室等工程建设； 3、2017年2月-7月完成亲水平台、渔屋、游船码头、VIP婚礼码头、龙灵寺等工程建设； 4、2017年4月-7月完成景区室外绿化亮化工程等配套设施建设； 5、2017年8月竣工验收，并投入使用。 九、编制依据 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； 2、《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月）； 3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月）； 4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月）； 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2004年12月）； 6、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日施行）； 7、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； 8、《建设项目环境保护分类管理目录》（2008年10月）； 9、《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）； 10、《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2—2008）； 11、《环境影响评价技术导则-水环境》（HJ/T2.3—93）； 12、《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4—2009）； 13、《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19—2011）； 14、《产业结构调整指导目录》（2013年修正） 15、《环境影响评价公众参与暂行管理办法》（2006年3月） 16、《常德市大气污染防治行动计划实施方案》（常政办发〔2014〕13号） 17、《常德市贯彻落实<水污染防治行动计划>实施方案（2016-2020年）》； 18、《柳叶湖旅游度假区总体规划》； 19、《常德市土地利用总体规划（2006-2020年）》； 20、常德市柳叶湖旅游资产经营有限公司与湖南志远环境咨询服务有限公司签订的《协议书》。 21、常德市柳叶湖旅游资产经营有限公司提供的相关资料 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，没有与本项目有关的原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境及社会环境简况

一、自然环境简况(地形、地貌、气质、气象、水文、植被、生物多样性等)： 柳叶湖旅游度假区坐落在湖南省常德市东北部，北枕太阳山、南临沅水、有城乡之情郁、山水之美景，是湖南省最大的山、水、城三位一体的生态型城市旅游休闲度假区、国家首批AAA级景区和常德市委、市政府直接领导的省级旅游度假区。 柳叶湖旅游度假区位于常德市近郊，水、陆、空交通均十分便捷，距常德桃花源机场仅20km，距常德火车站和常长、常张高速公路仅3km，207国道纵穿南北，306省道横贯东西。柳叶湖旅游度假区已成为长沙——张家界，长沙——湘西两条黄金旅游线中不可替代的驿站。该旅游度假区同处常德市域的桃花源、夹山寺、壶瓶山、花岩溪等景区均已成为知名度较高的旅游景区，是此次旅游接待中心建设项目的理想场所，具有良好的区位条件。 拟建项目位于常德市常德市柳叶湖湖仙岛，沿湖风光带以东，桃花岛以南。项目地理位置详见附图1。 1、气候气象 柳叶湖景区地处中亚热带过渡的湿润季风气候区，具有气候温和、四季分明、热量充分、雨量丰沛、多涝易旱、冬季严寒、夏季酷热、春温多变、秋雨秋寒的特点。常德夏天主导风向为西南风，冬季为东北风，风速年均3.4m/s，年平均气温16.7℃，极端最低气温-13.2℃，极端最高气温40.1℃，年平均总降雨量1372.8mm，相对湿度平均79%。 总体而言，该区域的气候条件没有给该项目的施工建设带来太多不利的影响，项目实施十分可行。 2、地形地貌 拟建项目场地位于常德市柳叶湖旅游度假区，位于常德市城区的北部，地势平坦，海拔为31m左右，现状主要为草地，地貌上属平原岗地类型，为河流岗地冲积平原，其地貌单元属沅江北岸Ⅰ级阶地范畴。地表上无古树名木和其他文物古迹。 3、水文条件 （1）地表水 柳叶湖和沾天湖统称柳叶湖地区，两湖水体相连，堤防相连，实为一体。其位置在29°02′-29°02′-29°08′，东经111°42′-111°47′，是常德市重要调蓄湖泊。柳叶湖现有总面积20.91km2（其中湖泊18.96km2,沟岗面积1.95km2）。柳叶湖集雨面积305.1km2（其中山水面积67km2，堤垸区面积238km2）。柳叶湖有两个排水通道：一是经柳叶湖闸节制流入穿紫河，再由南昏自流或电排抽入沅江，另一条通道经新河口闸节制流入马家吉河，然后由马家吉电排抽入沅江。 柳叶湖区雨水丰富，年平均降雨量1324.7mm，年内降雨主要集中在4-9月，占全年雨量的63.2%，尤以5-6月最为突出，占全年降雨量的29.2%，且多以暴雨形式出现，往往形成洪涝灾害。 根据柳叶湖区暴雨特性，按20年一遇15d暴雨15d末排柳叶湖控制水位33.50m，通过排洪演算，柳叶湖最高水位35.1m。 （2）地下水 项目所在地区域内有赋存于杂填土中的滞水及赋存于圆砾-卵石层的孔隙潜水两种。滞水赋存于杂填土中，以地表水入渗为主要补给源，潜水赋存于圆砾卵石层中，具有承压性质，水量大，为场地内主要地下水类型。地下水对混凝土及其中钢筋无腐蚀。 4、工程地质 常德市位于沅水尾闾与洞庭湖接壤地段，属松散土层区。该市地貌平坦开阔，属河湖相冲积平原。拟建项目区域内杂填土层厚0.2～1.1m，局部2.4m，结构不密实，压实不紧亚粘土层厚1.7～5.15m，多为3m，土质坚硬，呈硕塑状，轻亚粘土层厚0.5～3.2m，一般为2m，含砂量明显增加，粘结质差，呈可塑、软塑、硕塑状；泥质粉砂层厚0.3～4.45m，稍密，颗粒0.1mm以上；卵石层厚6～9.4m。 根据邻近地质勘察报告反映，本工程地基土主要由人工填土、耕填土和冲洪积、湖积（沼）相堆积层组成，地质物理力学性质较好，周围场地内无不良地质现象。 5、场地地震效应 ⑴场地土的类型和建筑场地类别的划分 根据岩土名称和现状，结合邻近场地地质资料分析，拟建场地为中软场地土，建筑场地类别为二类。 ⑵地震动参数 根据我国地震区、带的划分，常德市位于华南地震区，长江中下游地震亚区域-常德地震带上，为中强活动区，但频度较低。按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）2008年版的有关规定，场地的抗震设防烈度为8度，设计地震加速度为0.15g，设计地震分组为第一组。 二、社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 柳叶湖旅游度假区 根据柳叶湖总体规划，其总规划面积为130.3km2。包括度假区和外围保护区两个层次。 ⑴度假区规划范围：包括两个部分，总面积54.26km2。 ①柳叶湖部分：东起郑家河，经许家湾、汉泥冲后，沿东侧环湖路向南经仙人洞、张家冲、岩乌山、白鹤山至新河口；南起新河口，沿南侧环湖路向西经东江、老堤障至戴家岗南堤；西起戴家岗南堤沿铁路经S306省道至泉水桥，向北沿西侧环湖路至花山；北起花山山麓经罗湾、月亮山至神路冲，面积44.69km2。 ②太阳山部分：为太阳山森林公园规划范围，面积9.57km2。 ⑵外围保护区规划范围：为保证管理的有效性，外围保护区范围应与度假区周边各行政村界线相一致,包括白鹤山乡的罗湾村、月亮山村、太阳山村、沾天湖村、郑家河村、梁山村、肖伍铺村、双寿村、桃树岗村、东山村、万金障村、白鹤山村、马巷子村；东江乡的东江村、砣古堤村、靳家湾村；南坪岗乡的花山村、岩子堰村、万寿村、双桥村、泉水桥村、金家坪村；灌溪乡的白石村以及柳叶湖旅游度假区管委会管辖的戴家岗村、渐水村、七里桥村等，共计26个行政村，面积84.54km2。 常德柳叶湖旅游度假区总体规划相关情况介绍 规划目标：以湖光山色、自然生态和地方文化为主要景观特色，以水上运动、郊野休闲、生态旅游为主要活动内容的省内著名、国内知名的旅游度假区。 生态环境目标： ●保护旅游度假区的自然生态系统和野生动植物资源，加强绿化造林和植被改造，使度假区内森林覆盖率达到60％以上（不含水面）。 ●加强度假区内的环境保护建设，严格项目审批，尽量减少人类活动对环境的影响，使度假区的水环境质量达到国家《地表水环境质量标准》二级标准，空气质量达到国家《环境空气质量标准》二级标准，声环境质量达到《城市区域环境噪声标准》一类标准。 ●建立柳叶湖旅游度假区环境监察保护系统，加强对度假区内生态环境、旅游资源和人类与生物生存环境的保护。 旅游度假区的发展定位为： ●生态基础——实施退耕还田，恢复大湖水面，控制湖水水位，提高防洪能力，保护生物的多样性，形成稳定、良好的生态系统，成为常德城市可持续发展的基础和保障。 ●度假胜地——完善功能，配套设施，成为国家5A级旅游景区和国家级旅游度假区。 ●国际赛场——以水上运动为龙头，开展国际比赛和体育休闲活动，形成品牌效应。 ●水上天堂——以丰富的水体景观、良好的湿地生态和多样化的水上活动为基础突出旅游度假区“以水为魂”之特色。 功能布局与土地利用规划： 根据旅游度假区的发展目标、景观特色与适宜性、建设用地条件以及现状土地利用，规划范围内共分4大功能区域，16个功能小区： 1、休闲度假区：休闲度假是柳叶湖旅游度假区的主要功能。休闲度假区的特点表现为既具有良好的自然环境，又有较多为适应游客需求而建设的人工设施，包括观光、购物、娱乐、疗养、康体、保健、运动、住宿等，同时还具备旅游服务基地的功能。休闲度假区的各项建设活动应与环境相协调，在环境承载力的范围内适度建设，强调环境质量与生态保护，强调文化内涵和旅游参与性。主要包括：戴家岗度假中心区、老堤障水景度假区、神路冲休闲度假区、极限竞速运动区4个功能小区。 2、观光游览区：以优美的自然景观和人文景观为载体，以欣赏大自然美景，陶冶个人情操，丰富增长阅历，满足游人的好奇心为主要目的。观光游览区除景点建筑与必要的旅游服务设施，不适宜进行大规模的开发建设。主要包括：大阳山山地游览区、仙人洞山水游览区、白鹤山生态游览区、花山文化游览区、月亮山自然游览区、蚂蟥溶湿地游览区6个功能小区。 3、民俗田园区：位于旅游度假区的外围保护区内，是利用现有的田园风光，开展观光农业和民俗体验的区域。对这一区域保持传统特色和土地利用方式，改善乡村环境卫生条件和基础设施条件，加强旅游规范和引导，强调旅游的参与性。主要包括：万寿水乡田园风情区、东江农耕渔业体验区、罗湾丘岗田园区、响水垱生态果林区4个功能小区。 4、城镇建设区：位于旅游度假区的外围保护区内，是为旅游度假区发展经济、安置农民，提高城镇化水平而集中建设的城镇发展区域。发展小城镇，使度假区内的居民相对集中，对于保护景观资源、发展旅游，提高农民生活质量有着重要的作用。主要包括：七里桥建设区、白鹤山城镇建设区2个功能小区。 土地利用规划： ●游赏用地：主要是指游览欣赏对象集中并向游人开放的用地，以森林和绿化为主，包括风景点建设、自然景观恢复、野外游憩等功能。 ●度假设施用地：指直接为游人服务而又独立于景点之外的旅游服务接待设施用地，包括住宿接待、游娱文体，休养保健及购物商贸等功能。 ●居民社会用地：指度假区内的村、镇居民点用地。 ●交通与工程用地：指度假区自身需求的对外、内部交通通讯与独立的基础工程用地。 ●林地：指生长乔木、竹类和灌木等林木的土地。 ●园地：主要指度假区内的果园和茶园。 ●耕地：种植农作物的土地。 ●水域：指度假区各类水体，包括湖泊、坑塘、池沼、溪流等。 ●未用地：指度假区因各种原因荒芜、废弃的土地。 旅游度假设施规划： 根据柳叶湖旅游度假区的景观资源特征、旅游服务功能及等综合因素，充分利用区位优势，依托常德市发展旅游度假区的服务设施，其住宿类的旅游服务设施主要是分为4种类型， ●针对商务、会议、大型体育赛事及其部分游客的高档星级酒店和度假别墅区。近中期主要在基础设施比较完善的戴家岗地区及老堤障地区进行建设，建设面积约120ha，容积率小于0.6，绿地率大于60%。远期在花山、神路冲等地区建设度假别墅区，建设面积约60ha，容积率小于0.5，绿地率大于65%。 ●针对各大公司、单位的多种类型的培训中心、休疗养设施和体育训练中心。主要分布在交通方便、环境自然、具有一定开发基础的戴家岗的西北和东南部地区，建设面积约140ha，容积率小于0.8，绿地率大于55%。 ●针对游客观光游览、休闲度假需要的度假村。主要分布在戴家岗西部、老堤障南部、神路冲等处，建设面积约160ha，容积率小于1，绿地率大于50%。 ●具有地方民俗特色的农家客栈和度假营地。分布在太阳山山地游览区、老堤障水景度假区，万寿、东江等农业观光活动区，主要利用农家村舍或在林荫、水边设置简易设施，进行活动，不进行大规模建设，与自然环境很好的结合。 非住宿类旅游服务设施： 非住宿类旅游服务设施分为服务中心（戴家岗度假中心区）、服务点（太阳山、花山、老堤障、白鹤山、仙人洞、神路冲）和服务站（月亮山、罗湾、白鹿寺、响水垱、蚂蟥溶、大溶障、竞速区、水上赛场起点、万寿、东江）三级；游览、餐饮、购物、卫生保健、宣传咨询、旅游管理等六类。 生态环境保护规划： 旅游度假区的生态功能区的划分是以一定区域内较为完整的土地利用模式为单元，共23分区。通过5个主要的物理因素（土地利用现状、面积、坡度、当地保护区类型、物种多样性）和5项主要活动（农牧开发、养鱼业、交通运输、商住开发、水面游乐）分别进行生态敏感度评估。根据不同分区的资源敏感性和适宜性特征，进行设施建设、人类活动和土地利用控制与管理，从而确定旅游度假区保护等级，分别为一级保护区、二级保护区、三级保护区和设施建设区。 1、一级保护区：包括太阳山、花山、白鹤山的生态林地，万金障湿地、蚂蟥溶湿地以及沾天湖水面。 保护对策建议： 此区域对人类活动较为敏感，除必要的游赏道路、航线及必需的游览设施外，禁止其它与风景保护无关的建设。保持现状特征，严格禁止开山采石，加强环境绿化，恢复自然生态的原生性，控制活动内容，主要以生态旅游为主。加强管理力度，完善法律法规，严格执行国家的有关规范，对该区域内符合总体规划要求的建设项目应严格审批程序，禁止在该区内进行有损生态环境保护和生态景观的活动，杜绝破坏性建设。 控制要求：以保护好现有良好的生态环境保育为主要目标。具体目标是：大气环境质量达到I级标准；污水全部达标处理后排放，地表水环境质量优于II级标准；声环境质量达到国家0类标准。 2、二级保护区：仙人洞、红旗水库、柳叶湖、月亮山丘岗、万寿村农业区、毛家垱水塘区、花山村水塘区。 保护对策建议：此区域自然环境较好，是开展旅游、休闲、运动的主要区域，对该类用地的应合理规划引导，主要以保护自然生态环境为主，对该区域内符合总体规划要求的建设项目应严格审批程序，严格控制建设类型和建设规模。 控制要求：大气环境质量达到II级以上标准；农田、水库、林地系统得到有效保护，整体的生态环境得到进一步的改善；垃圾无害化处理达到100%；污水全部达标处理后排放，地表水环境质量优于II级标准；声环境质量达到国家I类以上标准。 3、三级保护区：万金障渔场、梁山村果林区、桃树岗果林区、肖伍铺农业区、东山村农业区、南坪岗农业区、东江农业区。 保护对策建议：此区域主要为农业区，是旅游度假区生态环境的背景和保障，主要以发展绿色农业为主，严格控制区内的面源污染，加强对化肥、农药使用的管理，防止污染水域，严格控制无序的水产养殖活动，严禁在水体岸边乱倒堆放垃圾。控制区内村镇发展规模，切实保护好旅游度假区内整体生态环境。 控制要求：大气环境质量达到II级标准；农业污染得到有效控制，生产、生活污水实现100%达标排放；地表水环境质量达到II级标准；声环境质量达到国家I类标准。 4、设施建设区：将戴家岗度假中心区、白鹤山乡建设区作为设施建设区。 保护对策建议：在开发中应注意该区域的环境容量，保证该区域的可持续发展。设施的建设力求自然，与环境协调。戴家岗的部分地区作为旅游度假区的优先发展区域，在引进各种项目，进行开发的同时，还要加强其内部的景观建设，保证该区域的协调有序，可持续发展。白鹤山乡建设区应合理编制城镇发展建设规划，区内建设应严格按照规划进行建设，使人口和产业适度集中，以节约土地，合理配置各类资源。建设区的空间布局应充分考虑与旅游度假区的生态隔离。 控制要求：大气环境质量达到II级标准；垃圾无害化处理达到100%；生产、生活污水实现100%达标排放；地表水环境质量达到II级标准；声环境质量达到国家I类标准，绿化覆盖率超过50%。 环卫设施规划： 1）旅游度假区中生活垃圾的收集逐步实行容器化、密闭化。近中期以垃圾箱收集为主，增加垃圾箱数量，并逐步实行袋装化收集；远期，全面实行袋装化收集，并逐步实行分类收集。 2）收集行人手持零星废物的废物箱一般设置在主要步行游览线两侧，并在旅游度假区内的戴家岗、太阳山、蚂蟥溶、仙人洞、白鹤山等主要游览区设立集中式垃圾收集点，服务半径为1-2km，生活垃圾等收集后统一集中处理，逐步实现生活垃圾无害化处理率100%。 3）公共厕所 选择建造公共厕所的地点应因地制宜、合理规划，尽量与旅游服务设施结合。设计应符合公共卫生要求，并达到国家《旅游厕所质量等级的划分与评定》的要求。并对其进行统一管理的，建筑形式与周围景观环境相协调，并逐步改造为无水公厕。戴家岗地区随着公共厕所的改造，排水设施的完善，粪便处理逐步纳入城市生活污水收集处理系统，进入城市污水处理厂进行无害化处理。 排水工程规划： 旅游度假区内的污水管网与雨水管网各成体系。污水收集管道沿区内规划道路敷设，最终汇入规划中布置在江北污水处理厂。江北污水处理厂处理规模，一期为日处理能力为15万m3/d，二期日处理能力将达到20万m3/d。 目前项目区域无雨、污管道，根据规划旅游度假区内污水经环湖路城市污水干管汇入江北污水处理厂，污水管道管材采用钢筋混凝土排水管。污水处理厂采用二级生化处理工艺，度假区内产生的所有污水，经污水处理厂集中处理后，出水水质达到国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准规定的要求，污水处理厂出水建议排入沅江下游，远期可考虑作为园林绿化、道路浇洒用水等污水再生利用途径。 根据旅游设施布局规划，在太阳山及其周边等处设置的小型设施，因地形原因，分别规划集中污水处理设施，处理设备可采用埋地式一体化污水处理设备，以免对周围环境造成影响，污水处理后的出水可排入林地内，采用渗透法进行土地处理，但林地的选择要慎重，应选择对环境影响小，坡度平缓的地区，避免二次污染。 ## 现有湖仙岛基本情况 湖仙岛位于柳叶湖湖心，根据柳叶湖旅游度假区功能布局与土地利用规划，本项目位于二级保护区内，功能区域为观光游览区。湖仙岛现有植被主要为垂柳、香樟、桂花树、睡莲以及常见的一些杂草等，未发现国家重点保护的野生动植物及珍稀、濒危等受保护植物种；区域内无大型动物活动，主要是常见的昆虫、蛇类、鼠类、蟾蜍、蛙和喜鹊、麻雀等鸟类，无国家重点保护的野生动物。湖仙岛南靠环湖路位置，分主岛和副岛两部分，岛屿的形成为河流岗地冲积形成的湖中小岛，主岛总面积约16.5亩，副岛面积不足一亩。主岛和副岛相距约100米水域，上主岛交通方式为柳叶湖游览码头乘船，水上距离约1公里，在主岛南段码头上岸，湖仙岛已经进行过一期建设，一期建设完成了如下内容： - 已完成整个主岛地形的整理和改造 整个岛屿进行了地形整理改造，满足建设旅游设施的基本条件，建筑、公共设施、道路、绿化等满足了建设的条件，同事地形标高满足旅游景观和防洪的要求，本次建设提质工程，对主岛地形地貌不再进行大的改变。 - 完成主体建筑建设 一期已完成渔屋、观景茶楼等主体建筑的建设。 - 完成广告平台改造 将原广告平台改造成亲水平台。 - 完成公共设施建设 包括公共厕所、道路、游船停靠码头、园林绿化、浮标等设施建设。

# 环境质量现状及评价

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 一、项目所在地区域环境空气质量现状及评价 本次环评收集了常德市监测站于2014年9月对常德市质量技术监督局的常规大气监测数据。其监测评价结果见表5。 表5 项目所在地环境空气质量评价一览表 项目 监测点; PM10; SO2; NO2. S1市技术监督局; 日平均值范围; 0.03-0.103; 0.003-0.044; 0.015-0.037. 超标率（%）; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 标准（GB3095-2012中二级）; ≤0.15; ≤10.15; ≤0.08. 以上数据表明项目所在地大气主要因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 二、项目所在地区域地表水环境质量现状及评价 本次环评收集了常德市监测站于2016年3月对柳叶湖水质的监测数据，评价结果见表6。 沾天湖监测断面布设情况及具体位置详见下表。 表6 地表水监测断面布设情况 监测断面号; 监测点位名称. W1; 柳叶湖; 柳叶闸. W2; 狐仙岛南. W3; 湖心岛南. 表7 沾天湖及柳叶湖水质现状监测及评价结果一览表 断面 指标; W1; W2; W3. pH; 均值; 7.92; 7.99; 8.08. 最大超标倍数; 0; 0; 0. CODCr; 浓度均值(mg/L); 13.3; 15.7; 16.2. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 氨氮; 浓度均值(mg/L); 0.141; 0.139; 0.136. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 石油类; 浓度均值(mg/L); 0.02; 0.02; 0.03. 最大超标倍数; 0; 0; 0. DO; 浓度均值(mg/L); 10.4; 11.0; 10.4. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 总磷; 浓度均值(mg/L）; 0.013; 0.017; 0.016. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 总氮; 浓度均值(mg/L); 0.904; 0.938; 0.938. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 监测结果表明，柳叶湖三个监测点位的pH、CODCr、石油类、DO、氨氮、总磷、总氮均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 - 项目所在地区域声环境质量现状及评价 根据项目周边环境状况，本环评委托常德市环境监测站于2017年5月25日对项目所在地的声环境进行现状监测。噪声监测共设1#、2#、3#、4#四个点，分别位于项目拟建地的东、南、西、北面，监测点位见图1，监测数据及评价结果见表8： 表8 项目所在地声环境监测与评价结果表 [单位：dB(A)] 评价因子 监测点位及时间; Leq; 超标值; 评价标准值. 1#; 昼; 54.2; 0; 60. 夜; 43.1; 0; 50. 2#; 昼; 53.2; 0; 60. 夜; 42.7; 0; 50. 3#; 昼; 51.0; 0; 60. 夜; 41.3; 0; 50. 4#; 昼; 52.7; 0; 60. 夜; 43.5; 0; 50. 由上表8数据可知，项目所在地东面、西面、南面、北面声环境能达到《声境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 N1：监测点位置 N1：监测点位置 4# 4# 3# 3# 2# 2# 1# 1# N N 图1 噪声监测点位图

# 主要保护目标(列出名单及保护级别)

经过实地勘查，本报告确定以评价范围内的主要居民点为大气环境和声环境保护对象，区域地表水为水环境保护目标。主要保护对象及保护级别见表9。 表9 主要环境保护目标一览表 保护类别; 环境保护目标; 规模; 相对厂界方位及距离; 环境功能及保护级别. 大气环境、声环境; 湖仙岛; /; 项目拟建地; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 地表水环境; 柳叶湖; 湖泊; 项目周边水域; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 生态环境; 湖仙岛植被; 项目建设地. 江 江

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准执行： 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准； 2、柳叶湖水体水质执行： 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准； 3、声环境标准执行： 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水排放标准执行： 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准； 2、噪声标准执行： 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值标准。 运营期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准； 3、固体废物排放标准执行： 生活垃圾收集后定时清运，交由环卫部门处理； |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目废水排放量2576t/a，按《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准，建议总量指标如下： COD：2576t/a×100mg/L=0.26t/a 氨氮：2576t/a×15mg/L=0.039t/a |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示) 一、施工期工艺流程 柳毅亭等建筑物施工主要工艺为场地平整、石质建筑檐柱搭建、屋面及室内铺装等。VIP等婚礼码头施工工艺为采用高强预应力管桩施工方式搭建基础，再进行制筋、混凝土灌注等工艺建设；连心桥采用木质浮桥结构；亲水栈道主要工艺为采用挑梁结构，锚固采用化学定型锚栓，然后安装木纵梁和栏杆，最后进行路面铺装。围堰及施工便道：湖仙岛四面环水，建筑材料和施工设备需通过修建施工便道上岛，围堰和便道在岛的南部和老堤障环湖路连接。主要工艺通过老堤障向湖仙岛逐级设置围堰，底部淤泥进行抛填片石处理、填土等工艺并修建施工便道。 主要施工工艺及产污图见下图： 图2 施工期产污环节流程图 二、营运期工艺流程 项目营运期工艺流程见图3。 游客生活噪声、顾客食品酒水消费的固废及废水、设备运行产生的噪声 游客生活噪声、顾客食品酒水消费的固废及废水、设备运行产生的噪声 乘船离岛 乘船离岛 上岛游玩 上岛游玩 游客乘船 游客乘船 图3 运营期工艺流程及产污环节 主要污染工序： 一、施工期主要污染源分析 1、废水污染源分析 施工期废水主要来自施工废水和施工人员的生活污水。施工废水在打桩阶段、混凝土灌注、施工设备的维修、冲洗、工程养护过程中产生。含有石油类污染物和大量悬浮物。一般施工废水COD300mg/L，SS约3000mg/L，石油类15mg/L。预计每天会产生施工废水2t，本项目施工期约7个月，会产生施工废水400t。则COD、SS和石油类的产生量分别为0.12t、1.2t、0.006t。 施工人数以50人计，生活污水产生系数以0.1m3/人·d计，排放量为5m3/d，则施工期共排放生活污水1050m3。生活污水中主要含有COD、BOD5、SS、动植物油等污染物，类比常德市一般生活污水水质，污染物含量分别约为250mg/L、120 mg/L、200mg/L、15 mg/L，则其产生量分别为0.26t、0.126t、0.21t、0.016t。 2、废气污染源分析 施工期废气主要来自施工扬尘。 施工期扬尘产生的主要环节为：土方挖掘、建筑垃圾、建筑材料的运输。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及天气诸多因素有关。施工现场附近大气环境中扬尘浓度见表10： 表10 工地附近扬尘浓度分布 （浓度单位：mg/m3） 位置; 工地上风向50m; 工地内; 工地下风向; 备注. 50m; 100m; 150m. 浓度范围; 0.303-0.328; 0.409-0.759; 0.434-0.538; 0.356-0.465; 0.309-0.336; 平均风速2.5m/s. 浓度均值; 0.317; 0.596; 0.487; 0.390; 0.322. 3、 噪声污染源分析 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声。主要噪声源源强见表11、表12： 表11 施工期运输车辆噪声强度表 [单位：dB（A）] 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声源强度. 土方阶段; 运输填方; 大型载重车; 84~89. 底板及结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80~85. 装修阶段; 各种装修材料及必备设备; 轻型载重卡车; 75~80. 表12 施工期机械噪声强度表 [单位：dB（A）] 施工阶段; 声源; 声源强度; 施工阶段; 声源; 声源强度. 土石方阶段; 挖土机; 78~96; 装修、安装阶段; 电钻; 100~105. 空压机; 75~85; 手工钻; 100~105. 螺旋式打桩机; 75~80; 无齿锯; 105. 压缩机; 75~88; 角向磨光机; 100~115. 底板与结构阶段; 混凝土输送泵; 90~100. 振捣机; 100~105. 电锯; 100~105; 云石机; 100~110. 电焊机; 90~95. 空压机; 75~85. 4、固体废物污染源分析 施工期固体废物主要是施工人员生活垃圾和废弃建筑垃圾。 生活垃圾产生系数以1kg/人·d计，则产生量为0.05t/d，施工期共产生10.5t。 本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、废包装袋、废金属、钢筋、铁丝等杂物。 二、营运期主要污染源 1、废水污染源分析 项目营运期间废水主要为项目员工在服务过程产生的生活废水和客人在娱乐过程产生的生活废水。 根据建设方提供的资料，项目建成后年接待人数为16万人，根据《湖南省地方标准——用水定额》（DB43/T388-2014），娱乐服务业中用水定额为10L/人·次，本项目客人用水量为1600m3/a。 本项目营运期有员工约30人，均不在项目内食宿，生活用水量按150L/人·d计，员工生活用水量为4.5m3/d，即1620m3/a。 综上分析可知，本项目员工和客人生活用水总量为3220m3/a，生活废水产生量按生活用水量的80%计，则本项目生活废水产生量为2576m3/a。生活废水中含CODCr、BOD5、SS、NH3-N等污染物，类比常德市同类生活污水水质，CODCr、BOD5、SS、NH3-N初始浓度分别为250mg/L、120mg/L、200mg/L、30mg/L，其产生量分别为0.64t/a、0.31t/a、0.51t/a、0.08t/a。 2、废气污染源分析 据建设方介绍员工不在本项目内食宿，也不为客人提供饭菜服务。无餐饮油烟排放且本项目不设柴油发电机，没有柴油发电机尾气排放。 3、噪声污染源分析 本项目营运期间噪声主要为旅游人群生活噪声和婚庆等活动音响设备运行时产生的噪声。 本项目婚庆等活动综合噪声源强为95-100dB（A）。人群喧嚣噪声50到60分贝。 4、固体废物污染源分析 项目营运期间固体废物为员工服务过程产生的生活垃圾及客人娱乐过程产生的生活垃圾，主要成分为纸屑、果皮、食品包装袋、易拉罐等。 项目营运期间有员工30人，年开放天数为330天，每天服务客人次数500人次，客人生活垃圾产生量按0.1kg/人次计，员工生活垃圾产生率按0.5kg/人·d计，经计算，本项目生活垃圾产生量为65kg/d，即21.5t/a。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| # 类型 # 内容 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 大 # 气 # 污 # 染 # 物 | # / | # / | # / | # / |
| # 水 # 污 # 染 # 物 | # 员工、客人 | 废水量 | 2576m3/a | 2576m3/a |
|  |  | CODCr | 250mg/L，0.64t/a | 60mg/L，0.15t/a |
|  |  | BOD5 | 120mg/L，0.31t/a | 20mg/L，0.05t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.51t/a | 30mg/L，0.08t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.08t/a | 10mg/L，0.03t/a |
| 固 体 废 物 | 员工、客人 | 生活垃圾 | 21.5t/a | # 垃圾袋收集后，交给环卫部门处置 |
| 噪 声 | 音响 | 噪声 | 95-100dB(A) | # 项目边界噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类 |
|  | # 游客 |  | 60-65dB(A) |  |
| # 主要生态影响 # 本项目施工期和营运期不会对生态环境造成影响。施工期对植被的破坏程度是短期的、可恢复的，由于植被的破坏，不可避免的会造成一定程度上的水土流失。施工围堰和施工便道的修建短期内会对柳叶湖水质造成一定的影响，对围堰便道附近局部水域水生生物造成损失，但施工完成拆除后便可以得到回复，经调查，水域附近没有珍稀鱼类。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 项目施工阶段会产生废水、废气、噪声、固废。 1、废水环境影响分析 本项目施工期间，建设单位拟修建临时沉淀池，将含SS、微量机油的雨水以及进出施工场地的车辆清洗废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用。此外，施工期的码头打桩阶段也会产生一定量的泥浆水，根据类比调查SS浓度约1000-3000mg/L，泥浆水如果不经任何处理就排入柳叶湖，则会造成柳叶湖的不利影响，建议修建临时沉淀池将其沉淀后回用，沉淀后泥浆水对周边环境影响小。 本项目施工期间施工人员产生生活污水，主要是施工人员粪便污水，生活污水中主要含有COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油等污染物。本项目不在岛上设置施工营地，只有一餐中饭，因现在服务业发达，均有快餐送达工地现场，因此生活污水产生量不大，对环境影响较小。粪便污水不得排入湖仙岛，建议采用设置移动厕所方式将产生粪便废水每天运离岛处理处置。为防止运输车辆将工地的泥土从施工场地带入城市引起路面扬尘，根据《常德市建设工程文明施工管理办法》要求，建议建设单位在项目施工便道的出口老堤障设置清水池，对车辆轮胎进行清洗后运出，清洗水经过沉淀后回用到场地降尘。 2、废气环境影响分析 （1）施工扬尘 施工期对大气造成污染的主要是扬尘，根据《常德市建设工程文明施工管理办法》要求，提出以下几条措施： ①洒水抑尘：扬尘量与粉尘的含水率有关，粉尘含水率越高，扬尘量越小。工地内必须配备专业保洁人员，保洁人员须按1人/5000平方米进行配备，施工现场在非降雨期间应进行定时洒水作业，洒水次数每日不得少于3次。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低28-75%，大大减少其对环境的影响。在项目地块四周设置围网遮挡飞溅物。开挖土石方、不可回收利用的建筑垃圾及时回填。 ②围栏挡尘：在施工过程中，施工现场四周应当设置连续、封闭的围挡，实施封闭施工。围挡高度城市主干道两侧不低于2.5米，城市次干道两侧不低于2.0米，其他位置不低于1.8米。工地大门和门柱应牢固美观，门柱高度5米，门扇高度2米，大门宽度不宜少于6米，大门或门头应有企业标识。围墙、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用。拆除工程必须围挡作业，施工时必须同时进行洒水降尘，风力大于5级时禁止拆除施工；拆除工程完工后30日内不能开工的建设用地，建设单位应当采取覆盖、简易绿化等措施。 ③控制车速：施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。根据本报告工程分析，在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/hr。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/hr计）情况下的1/3。 ④保持施工场地路面清洁：施工现场入口处醒目位置应设置“五牌一图”，明确项目名称，建设、施工、监理单位及项目负责人姓名，监督机构名称，开工、计划竣工日期和投诉举报电话等；工地现场必须在开工前按要求修建固定车辆冲洗平台，配备专业冲洗设备设施，必须有专人对渣土运输车辆进行冲洗，确保净车出场。冲洗平台应与污水沉淀池配套使用，冲洗污废水不得随意排放污染施工区域外的城市道路或直接排入城市市政管网；施工现场所有出入口必须在门口设置阻水槽，防止工地污水流入城市市政道路；工地大门两侧各配备不少于100米冲洗软管，进行保湿保洁，防止车辆带泥上路。工地主次干道应硬化，主干道应采用强度不低于C20且厚度不小于20厘米的混凝土进行硬化，次干道应采用强度不低于C15且厚度不小于15厘米的混凝土进行硬化。 ⑤避免大风天气作业：在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地应避开居民区的上风向，工地内的裸露土、临时堆放垃圾必须进行覆盖，施工现场内裸置3个月以上的土地，应采取覆盖草皮等绿化措施。裸置3个月以下的土地，应当采取绿化措施或采用绿色防尘网覆盖并定时洒水；禁止在施工现场露天堆放水泥和石灰，禁止现场搅拌混凝土，不得进行敞开式有扬尘的加工作业。施工现场禁止凌空抛撒建筑废弃物，禁止焚烧各类废弃物。 上述措施主要是围挡和洒水，围挡起直接阻挡扬尘飞扬的作用；洒水可降低施工扬尘的起尘量。这些防尘措施均是常用的，也是有效的。根据资料分析，洒水对控制施工扬尘很有效，特别是对施工近场（30m以内）降尘效果达60%以上，同时扬尘的影响范围也减少70%左右，严格按照上述措施治理后，拟建项目施工期扬尘污染可以减小到最低，措施可行。 （2）施工机械尾气 施工车辆、挖土机等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类、铅等污染物对大气环境也将有所影响，但此类污染物排放量不大，且表现为间续特征。结合当地环境空气质量现状较好、空气流通性较好，有利于污染物质的扩散等因素综合分析，上述废气总体上对区域空气质量的影响不大。 3、噪声及振动环境影响分析 施工阶段的噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高的特征，必须采取相应的措施以减小施工噪声及振动对周围环境的影响。 在施工前，把高噪声设备布置在远离噪声敏感区。同时加强管理，严格控制人为噪声，同周围居民和有关社区组织保持良好的沟通和联系。 （1）从源头上控制 建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声及振动的机械设备，如螺旋钻孔灌注桩机等。同时在施工过程中施工单位应设专人对施工机械设备加强检查、维修和保养，保持润滑、紧固各部件，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）合理安排施工时间 合理安排施工时间，22:00-6:00，12:00-14:30严禁打桩、浇筑、切割等高噪声施工作业，避免对建设地址附近事业单位、居民的生活产生较大影响。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者环保部门的证明，并公告周围居民。 （3）采用距离防护措施 固定的机械设备尽量入棚操作，通过距离和棚、围墙等隔声装置进行噪声衰减。 （4）使用商品混凝土 施工现场不得自建混凝土搅拌站，所有混凝土均选用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。 （5）采用声屏障措施 在施工场地四周设置连续、封闭硬质围挡作为声屏障，围挡不低于2.5米，以减轻设备噪声对周围环境的影响。 （6）施工场地的施工车辆管理 施工车辆利用现有出入口（临朝阳路一侧）作为建筑材料的运输通道，考虑到道路宽度较窄，车辆较多，因此应避开上下班、节假日等车流量高峰时期，车辆出入现场时应低速。 （7）加强对施工场地的噪声管理 施工企业对施工噪声进行自律，文明施工，砂石等原料选择在白天运输、卸落，施工员工休息时尽量避免大声喧哗，避免因施工噪声产生纠纷。 （8）建设单位与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。 以上各项措施是可行的，关键是在施工时要严格加强管理，切实落实各项治理措施，在此前提下，本项目在施工期对周围居民影响较小。 4、固体废物环境影响分析 建设施工过程中产生废弃的建筑材料、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物。施工现场产生的固体废物以建筑垃圾为主。大量的建筑垃圾堆放不仅影响城市景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，为避免这些问题的出现，对施工中产生的固体废物必须及时处理回用作为基础填方。施工期的建筑垃圾应及时处理，不可回收的及时处置，可回收的及时回收利用。对于本项目产生的土石方，根据《常德市建筑垃圾管理办法》，对项目建设过程中产生的建筑垃圾提出以下要求： 建设项目需要处置建筑垃圾的，项目业主应当在建设工程开工前向区政府建筑垃圾管理部门提出申请，取得《建筑垃圾处置证》，并按规定缴纳建筑垃圾处置费，未取得《建筑垃圾处置证》的建设项目，住建部门不得核发建设工程施工许可证；建筑垃圾应当交由经核准从事建筑垃圾运输的企业运输，运输企业应当按照规定运输，在驶出施工场地和消纳场前清理、冲洗车身，不得沿途丢弃、遗撒，不得随意倾倒建筑垃圾；禁止在建筑垃圾专用消纳场和经批准的临时受纳场所外的区域、场地倾倒、抛洒或堆放建筑垃圾；任何单位和个人不得擅自设立场所受纳建筑垃圾，需要受纳建筑垃圾回填水塘、基坑、洼地的单位和个人，应当向区政府（管委会）建筑垃圾管理部门提出申请，经批准后方可临时受纳。 对于装修后废弃的材料，能够回收利用的尽量回收，不能回收利用的应集中收集并及时送垃圾中转站处理。 生活垃圾通过定点分类收集、贮存，与城市生活垃圾一并焚烧处置，对外界环境无不利影响。 5、施工期对社会环境影响分析 （1）施工期对社会经济的影响 工程的建设将带动施工区域社会经济的发展，具体体现为：工程建设需要大量的水泥、砂石料、钢丝网等建筑材料，将促进当地建筑。运输等相关行业的发展。随着工程的开发，将促进当地商品经济的发展，同时创造就业机会，这不仅有利于搞活当地经济，而且会增加群众经济的收入，提高当地人民群众的生活质量。工程建设还将改善当地的交通、通讯、电力等基础设施条件，对开发当地旅游资源和旅游业具有促进作用。 （2）施工期对交通的影响 由于本项目建筑材料（水泥、砂石、砖等）运输量较大，运输车次较多，本项目施工期对交通的影响主要对老堤障环湖路和常德大道影响。表现在运输车辆的增加将使道路上的车流量增大，造成交通阻塞。 建设单位、施工单位会同交通部门定制合理的运输路线和时间，尽量避开繁忙道路和交通高峰时段，以缓解施工期交通带来的不利影响。另外建设单位应与运输部门共同做好驾驶员职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置，并不定期地检查执行的状况。采取上述措施后，将会有效地减轻施工期对交通的影响。 二、营运期环境影响分析 1、废水环境影响分析 本项目不设食堂，营运期间废水主要为项目员工在服务过程产生的生活废水和客人在娱乐过程产生的生活废水。 根据工程分析，本项目员工和客人生活废水产生量为2576m3/a，生活废水中CODCr、BOD5、SS、NH3-N初始浓度分别为250mg/L、120mg/L、200mg/L、30mg/L。 由于湖仙岛排水不能进入常德市污水净化中心，只能排入柳叶湖，因此污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。本项目产生的生活污水通过管道排入地埋式一体化污水处理设备处理，经一体化污水处理设备处理后CODCr、BOD5、SS、氨氮浓度降到60mg/L、20mg/L、30mg/L、10mg/L，能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。 地埋式一体化污水处理设备采用世界上先进的生物处理工艺，集去除BOD5、COD、NH3-N于一身，它被广泛的应用于高级宾馆,别墅小区及居民住宅小区的生活污水和与之相似的工业有机污水处理，替代了去除率很低，处理后出水不能达到国家综合排放标准的化粪池。 一体化小型地埋市污水处理设施技是指将处理规模较小，集污水处理工艺各部分功能，包括预处理、生物处理、沉淀、消毒等于一体的生活污水处理装置埋设于地下对生活污水进行处理的技术。目前，地埋式一体化处理技术按工艺划分有生物接触氧化法、SBR法、A/O及A2/O工艺等。处理装置可做成钢制定型设备整体敷设或钢混结构现场浇注。 综上分析可知，本项目运营后的废水对周边环境影响较小。 2、废气污染源分析 根据工程分析，本项目营运期无废气产生。 3、噪声环境影响分析 ①、项目噪声对环境影响 本项目营运期间噪声主要为婚庆活动音响设备运行产生的噪声及游客喧嚣产生的生活噪声。建设单位拟采取如下措施降低噪声对外界的影响： 游客喧嚣噪声管理方加强引导，达到文明旅游，控制上岛人数等方式降低噪声。 ②、婚庆活动噪声 音响系统均选用小功能、振动小的全频音响，控制音量。 因为本项目位于柳叶湖湖心，距岸边距离500米以上，因此对外界噪声影响较小，只要经营方加强管理，声环境对周边环境影响不大。 4、固体废物环境影响分析 本项目营运期间固体废物为员工服务过程产生的生活垃圾及客人娱乐过程产生的生活垃圾，根据前面工程分析可知，其生活垃圾产生量21.5t/a 生活垃圾主要成分为纸屑、果皮、食品包装袋等，戏岛上设置垃圾桶，生活垃圾由服务人员按时清扫、收集袋装后，定期由环卫部门统一处理。 环评建议加强固体废物管理，不滞留，不积压，更不能使垃圾产生二次污染，特别是在夏秋之季，垃圾是蚊虫病菌繁殖的温床，要更加严格管理，即时清除，杜绝危害。 综上所述，本项目固体废物经合理处置后可以做到不向外排放，对环境影响程度较小。

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 员工、客人 | CODCr | 经地埋式一体化污水处理设备处理后排放 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 固 体 废 物 | 员工、客人 | 生活垃圾 | 垃圾袋收集后，交给环卫部门处置 | # 能达到环保要求 |
| 噪 声 | 音响 | 噪声 | 音响设备控制，加强景区管理 | # 项目边界噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类。 |
|  | 游客喧闹 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目施工期及营运期均不对生态环境造成影响，岛上绿化建设植被和景观，施工便道拆除水生生态环境逐步恢复。 |  |  |  |  |

# 项目可行性分析

一、政策可行性分析 根据《产业结构调整指导目录》(2011年本)（2013年修正），本项目属于鼓励类中的三十四大类：旅游业中的第3条“旅游基础设施建设及旅游信息服务”，符合国家产业政策。 二、选址合理性分析 本项目选址地位于拟建项目选址于常德市柳叶湖湖仙岛，沿湖风光带以东，桃花岛以南，该岛属于自然冲积形成的小岛，开发形成柳叶湖新的柳叶景点，有利于改善柳叶湖旅游环境，选址合理。 三、与柳叶湖相关规划相符性 ①与总体规划相符性 四、总平面布置合理性分析 主入口位于项目区西侧，其中地块西侧布置游船码头、浮牌标示、VIP婚礼码头，北侧布置渔屋、亲水平台、观景茶室，东侧布置凝水望、柳毅亭、连心桥，南侧布置亲水栈道，地块内部布置龙灵寺等其他配套设施。设施具体布置为：柳毅亭位于北部的副岛之上，四面临水，视野开阔无遮挡，北望白鹤山，西北向太阳山，正西远眺司马楼，西南方向可远眺常德市。连心桥是柳毅亭和主岛连接设施；亲水栈道位于主岛西侧水边，VIP婚礼码头位于湖仙岛的正南方；亲水平台位于小岛西侧，原广告平台改建；凝水望在湖仙岛北侧防浪墙位置，建筑和设施依湖仙岛地势而建，布局合理，满足景观和使用功能要求，从环保角度，本项目平面布置可行。 五、污染物达标排放分析 本项目生活污水经地埋式一体化设备处理后达标排放；噪声源采取控制和管理措施进行治理后，对外界声环境影响很小；固体废物中的生活垃圾由服务人员按时清扫、收集袋装后，定期由环卫部门统一处理，对周边环境影响较小。 本项目各项污染物均能达标排放，对外界环境影响小。 六、项目建设环境制约因素及解决办法 本项目建设没有明显的环境制约因素。

# 环境管理与环境监测

一、环境管理 环境管理工作就是要保证决策中的方针和目标在预期内实现，并协调解决实现目标过程中的具体问题。为了正确处理发展生产与保护环境的关系，全面贯彻国家的环保法规法与政策，应根据当地环保部门对本区域环境质量的要求，通过控制污染物排放的科学管理，促进企业原材料及能源的合理消耗，降低成本，最大限度地减少污染物的排放，提高企业的社会、经济、环境效益。在环境保护工作中，管理和治理是相辅相成的。为此，企业必须建立环境保护机构，制订全面的、长期的环境管理计划，大量的经验证明，即使有先进的设备和较好的污染治理设施，如果管理不善亦不能发挥应有的作用和效益，因此要把环境管理纳入企业管理的重要内容。 1、环境管理机构与人员 项目施工期的环境管理机构由建设单位和施工单位共同组成，进行施工期的环境监理。营运期的环境管理机构常德市经为资产经营有限公司，常德市柳叶湖旅游资产经营有限公司负责具体的环境管理，环境监测可委托常德市环境监测站进行监测。 2、施工期环境保护管理 （1）环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责。 （2）对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。 （3）按照环保主管部门的要求和本报告表中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。 （4）合理布置施工场内的施工设备，设置单独的隔声加工间，把噪声较大的设备布置到加工间进行施工。 3、营运期环境保护管理 （1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； （2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； （3）负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； （4）加强该项目营运期的环境管理，并接受环境保护主管部门的指导和监督； （5）加强人员与设备管理，让设备维持良好的运转状态。 二、环境监测计划 开展环境监测是环境保护的重要内容，环境监测是环境保护的眼睛，是发现和解决环境问题的前提。建设单位可委托常德市环境监测站进行监测，以便污染源的监控，发现问题及时整改，确保各项污染设施的正常运转和污染物的达标排放。监测内容和频次见下表14。 表14 拟建项目环境监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频次. 废水; 项目总排放口; pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N; 1次/年. 噪声; 厂界外1m，厂界四周各一个点; 等效A声级; 1次/年.

# 环保投资及“三同时”验收

一、环保投资 项目总投资2000万元，其中环保投资32万元，占总投资比例1.6%。具体投资分配见下表，环保投资情况见下表15。 表15 环保投资一览表 项目名称; 投资(万元). 固废处理设施; 垃圾收集设施; 2. 废水处理设施; 地埋式一体化污水处理装置; 30. 合计; 32. 二、“三同时”验收 为加强建设项目竣工环境保护验收管理，监督落实环境保护设施与建设项目主体工程同时投产或者使用，以及落实其他需配套采取的环境保护措施，防治环境污染和生态破坏，根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境保护法》（第二十六条）“建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原环境保护行政主管部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用”。 按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的要求，应在项目投入使用后三个月内向负责审批本项目的环境保护行政主管部门申请环保验收并组织环境监测，项目在进行三同时验收时必须达到下述要求。 表16 “三同时”验收一览表 项目; 验收要求; 达标要求. 废水; 项目废水排入地埋式一体化污水处理装置处理; 出水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准. 噪声; 外墙内侧、顶棚吸声处理，音响设备及风机放置位置需减振处理，排风口消声处理; 项目东、西、南、北边界执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准. 固废; 项目内安放垃圾收集桶; 固体废物得到充分收集并及时清运.

# 结论与建议

一、结论： 1、本项目选址地位于常德市柳叶湖旅游区湖湖仙岛，位于沿湖风光带以东，桃花岛以南，本项目的建设符合国家产业政策，项目选址可行。 2、项目所在地环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 3、柳叶湖三个监测点位的pH、CODCr、石油类、DO、氨氮、总磷、总氮均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 4、项目所在地东面、西面、南面、北面声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，所在地声环境质量状况良好。 5、项目施工期会产生废水、废气、噪声、固废等污染，建设单位做好如下防治措施，对周围环境影响小。 （1）施工期产生的废水主要为施工人员产生的生活废水，依靠周边的生活污水处理设施处理后排放，对周边环境影响较小。 （2）在施工过程中产生的大量扬尘，要实行定期洒水和及时覆盖； （3）合理安排施工时间，22:00-6:00，12:00-14:30严禁进行锯木、钻孔等高噪声施工作业，晚上禁止施工，设置单独；对施工设备加强检查、维修和保养，保持润滑，使设备处于良好的运行状态；施工工程禁止大声喧哗； （4）建设单位对建筑垃圾进行分类，能回收利用外卖给废品回收部门回收利用，如纸板、钢筋、铁丝、螺丝等。不能回收利用的收集后与生活垃圾一起外运至垃圾中转站，对外界不会产生不利影响。 6、本项目营运过程中，无废气产生，会产生废水、固体废物和噪声等污染，经过采取如下污染防治措施后，可减少各项污染物的排放量，对周边环境造成的影响较小。 ①废水： 生活废水地埋式一体化污水处理设施处理后，达标排入柳叶湖。 ②噪声： 加强景区管理，控制上岛人数，婚庆音响系统均选用小功能、振动小的全频音响并控制音量。 综上所述，建设单位具体落实以上措施后，噪声、废水可做到达标排放，固废可得到合理处置，对环境影响程度很小，从环保角度出发，本项目是可行的。 二、建议： 1、严格控制上岛上产业经营项目，不得引进废水排放较大的餐饮项目。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 主管领导： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1、审批登记表 附图1、项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2、项目周边环境关系图 附图3、平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、水环境影响专项评价 (包括地表水和地下水) 2、大气环境影响专项评价 3、声环境影响专项评价 4、固体废物影响专项评价 5、生态影响专项评价 6、土壤影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照环境影响评价技术导则中的要求进行。