
《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，道路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

1 建设项目基本情况

	项目名称
	保利三期工程建设项目

	建设单位
	常德保利房地产开发有限公司

	法人代表
	余英 
	联系人
	杨晗

	通讯地址
	常德市托斯卡纳酒店B区二楼

	联系电话
	18216105701
	传真
	/
	邮政编码
	415000

	建设地点
	柳泉路以南、荷花公园以北地块

	立项审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	房地产开发经营

K7010

	占地面积

(平方米)
	265940.57
	绿化面积

(平方米)
	98398.01

	总投资(万元)
	170000
	其中：环保投资

(万元)
	200
	环保投资占

总投资比例
	0.12%

	评价经费

（万元）
	/
	预期竣工日期
	2019年12月

	工程内容及规模：

一、项目由来

随着城市化发展的要求，将产生旺盛的住房需求，城市的扩容提质和市民居住质量的改善也将为房地产需求的增长提供有力支撑。拟建项目将极大地增强常德市北城区的居住、交通等综合功能，缓解人口压力，完善城市功能，优化道路布局结构，创建良好生态环境，打造生态居住小区，完备各项配套设施及市政基础设施，更有利于提升常德市北城区的整体形象。

常德保利房地产开发有限公司投资建设中央公园项目，总用地面积为：1127079 m2 (1692亩），净用地面积：729870.61 m2 (1094.8亩），绿地和水面面积：386692 m2（580亩，其中水面面积：271亩），机埠用地面积：10609.54 m2（16亩），控制总容积率≤1.5。该项目一期建设用地已做环评，并于2016年8月30日取得常德市环保局对该项目一期的环评批复（常环建【2016】130号），主要建设内容为规划总净用地面积为202335.92m2，规划总建筑面积为380687.88m2，设计主要建筑类型为住宅、商住混合楼、商业裙楼、独立商业楼以及各种辅助建筑，1栋配套幼儿园及地下室、绿化等配套设施。该项目二期建设用地已做环评，并于2017年12月12日取得常德市环保局柳叶湖分局对该项目二期的环评批复（常柳环项字【2017】16号），规划总净用地面积为187538.04m2，规划总建筑面积为501701.39m2，设计主要建筑类型为高层住宅、低层住宅、商业及公共配套区。保利一期、二期项目不存在环境问题。

本次环评为保利三期建设项目，柳泉路以南、荷花公园以北所合围的地块，用地面积398.9亩，约265940.57 m2。本次评价不包括建设范围内的城市公园、机泵，若需建设，则要另行环评。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等环境保护法律法规的相关规定，本项目需进行环境影响评价。为此，常德保利房地产开发有限公司委托湖南志远环境咨询服务有限公司为保利三期工程建设项目进行环境影响评价，本项目属于房地产开发类别中涉及环境敏感区的（风景名胜区），需编制环境影响报告表。接受委托后，我公司立即派相关人员对该项目进行现场踏勘和资料收集，按照有关技术规范和湖南省环境保护厅的有关规定，编制了本项目的环境影响报告表，供环保部门审批。

二、 项目组成及建设内容
1、项目名称：保利三期工程建设项目
2、建设单位：常德保利房地产开发有限公司
3、建设地点：柳泉路以南、荷花公园以北地块

4、建设性质：新建

5、项目投资：本项目投资为17亿元

6、建设内容及规模：本项目规划总净用地面积为265940.57m2，规划总建筑面积为501701.39m2，设计主要建筑类型为高层住宅、低层住宅、商业及公共配套区。

7、本项目为保利中央公园的第三期建设项目，东面为保利二期项目地块，南面为荷花公园，西面为保利一期地块，北面为柳泉路。

项目建设内容及相应的经济技术指标见表1-1，本项目建筑分项一览表见表1-2，本项目组成及主要环境问题见表1-3，项目平面布置见附图2。

表1-1  项目综合经济技术指标一览表

序号

项目名称

数值

单位

1

净用地面积

265940.57
m2
2

总建筑面积

501701.39

m2
3

总计容建筑面积

398842.43

m2
其中

3.1

住宅总建筑面积
382749.43

m2
3.1.1

高层住宅

259469.23

m2
3.1.2

多层住宅

30559.2

m2
3.1.3

低层住宅

92721

m2
其中

合院低层住宅

11304

m2
联排A低层住宅

28953

m2
联排B低层住宅

17716

m2
双拼住宅

34748

m2
3.2
商业及公共配套建筑面积
16093

m2
3.2.1
商业面积

7654

m2
3.2.2
业主活动用房

1550

m2
3.2.3

物管用房

1500

m2
3.2.4
公厕

150

m2
3.2.5

消防室

80

m2
3.2.6

垃圾收集站

100

m2
3.2.7

人防报警站

23

m2
3.2.8

弱电机房

36

m2
3.2.9

幼儿园

5000

m2
4

不计容建筑面积

102858.96

m2
4.1

高层区首层架空及屋顶机房

7000

m2
4.2
地下室车库及地下用房

95858.96

m2
5

建筑密度

25.3

%

6

容积率

1.5

7

绿地率

37

%

8

规划住宅总户数

2459

户

9

住户总人数

7377

人

10

机动车停车位

4080

个

其中

10.1

地面停车

1470

个

10.2

地下停车

2610

个

11

投资总额

170000

万元

表1-2 本项目建筑分项一览表

类型

层数
使用性质
备注
高层住宅

高层33F

住宅
14栋
低层住宅

合院低层
住宅
96栋
联排A低层
住宅
99栋
联排B低层
住宅
65栋
双拼住宅
住宅
74栋
商业街

1
商业
共13栋
幼儿园

3

商业

1栋

表1-3 项目组成表

工程类型

建设内容及规模

建设内容

建设规模

主体工程

住宅

高层共14栋，33F

低层334栋

住宅总建筑面积382749.43m2，2459户。

商业

商业街：

共13栋，C地块东面、北面临街9栋商铺为1F；A地块西面临街4栋商铺为2F；商业用房总建筑面积为7654m2
辅助工程

停车位

机动停车位共4080个（地面1470个，地下2610个）。

幼儿园

5000㎡，3F，共设 9 个班（拟接待儿童 300 人，教职工 50 人，项目年运营195天）

垃圾收集站

100㎡

公用工程

给水工程

由市政自来水供给，从市政给水管网引两条给水管道，在小区内呈环形布设

排水工程

采用雨污分流制。生活污水经化粪池预处理，排入市政污水管网；雨水经收集后部分回用

通风系统

地下设置送风机房和排风机房

空调系统

不采用中央空调，采用分体式空调

供电

由市政电网引入一路10kV电源进入专用变配电室

供气

市政天然气管网

办公及生活设施

物管用房

本项目设置1处物管用房，总建筑面积1500m2，主要作为该地块的公辅设施。

公厕

设公厕2座，建筑面积150m2。

环保工程

废气处理

厨房油烟设专用烟道，商住楼另加设排烟通道

地下室设置机械排风兼排烟系统，绿化带内设排烟井口

废水处理

化粪池8座，地埋式，6个容积为100m3，2个容积为50m3
该地块设置隔油沉淀池2座，地埋式，容积为50m3/个

固废处理

该地块A设置垃圾收集站1个，面积100m2，10t/d
噪声治理

隔声、减振、消声措施

绿化工程

绿地面积为98398.01m2，绿化率为37%

注：本项目商铺部分为独栋，功能尚未确定，物业公司应对商业用房的经营活动进行规划并严格管理，商铺不得经营扰民和存在安全隐患的行业，控制营业时间，禁止从事娱乐经营活动，防止商业噪声、娱乐噪声、装修粉尘扰民，并严格控制营业时间，禁止使用产生高噪声的高音喇叭或音响设备。如有餐饮商铺，需根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ5542010）、《关于加强饮食娱乐服务企业环境管理的通知》（国家环境保护局、国家工商行政管理局环监[1995]100 号等要求，一类饮食业项目餐饮应集中设置，且餐饮单位边界与住宅建筑边界水平间距不得小于9m，经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m；二类饮食业项目，饮食业单位与相邻环境敏感目标的距离，以对周围建筑中生活、办公人群不造成污染为原则，并征得该人群同意。此外，饮食业单位应按照上述规范要求，设置完善的污染物治理设施，设有或预留下列设备、设施的专用配套空间：

①送、排风机；

②油烟净化设备；

③隔油池；

④固体废物临时存放场地；

⑤专用烟道。

因此，本项目商业部分需预留暗烟道，项目运行过程若引进餐饮业，需另行报环保部门审批。饮食业项目环评审批前，环保部门或环评单位应征求项目周边有利害关系的居民及所在地物业、业主委员会或社区委员会等单位的意见，报批时应附有公众意见采纳或者未采纳的说明，商业用房由商业经营者向有关环保部门进行项目申报，按要求办理相应环境影响评价手续，并按有关规定做好污染防治措施。

[image: image6.png]BREE

ESRAT
- UREE
[— i




[image: image1.png]g IR
7 ORI ETLL 1y
?
W 33 P
G e nil 1
"‘ & iy HLIET FTEET e n " !‘
” b e W ey
" a TR LI o »

0600w





附图1 功能分布图

三、项目建设方案

1、土地整理方案

①土地平整方案

采用两种方案，即完全平整和局部平整。

完全平整是将每个地块作为一个平整单元，按某一设计高程进行平整。这种方法的优点是：能够最大限度地挖掘土地利用潜力，增加用地面积，便于布置各单项工程，其缺点是挖填方工程量大，投资大。

局部平整是以在项目区内分若干个平整单元，根据地形地势特点，在每个平整单元内部，基本保持土方的挖填方平衡，不需要从区外大量取土或将土方大量运往区外，最终的地面高程是在挖填方基本平衡，且结合相关规划的要求而确定，各平整单元之间允许有一定的高差。

根据该地块的地形地势、沟渠、道路布局确定挖填区域及挖填深度，根据测量结果和设计图纸进行土方平衡计算，制定合理的土方作业计划和就近调度方案，在一个区段范围内尽量做到挖填平衡。

②土方开挖技术措施

土石方开挖宜自上而下分层分段依次进行，确保施工作业面不积水；在挖方的上侧不得弃土、停放施工机械和修建临时建筑；在挖方的边坡上如发现岩(土)内有倾向挖方的软弱夹层或裂隙面时，应立即停止施工。通知勘察设计单位采取措施，防止岩(土)下滑；当挖方边坡大于2米时,应对边坡进行整治后方可施工,防止因岩土体崩塌、坠落造成人身、机械损伤。

③土方回填技术

填方边坡不得大于设计边坡的要求。无设计要求，当填方高度在10米以内时可采用1:1.5；填方高度大于10米时可采用1:1.75。在回填土尚未压实或临时边坡不稳定的地段不得停放、检修施工机械和搭建临时建筑。填方工程不宜在雨季施工，如必须在雨季施工时，应制定周密的安全施工技术措施；应对施工现场原有排水系统进行检查、疏浚或加固，并采取必要的防洪措施；应随时检查施工场地和道路的边坡被雨水冲刷状况，做好防止滑坡、坍塌工作；道路路面应根据需要加铺炉渣、砂砾或其他防滑材料，确保施工机械移动作业安全。

④土石方

根据建设单位提供的资料：本项目挖方总量337060m3（其中表土21240m3，淤泥 10750m3，房屋拆除7230m2，土方297840m3）；填方总量 204470m3（含土方 204470m3）；弃方132590m3（其中表土21240m3，淤泥 10750m3，房屋拆除7230m 2，土方93370m3）。项目区挖方作为回填土利用，表土作为后期绿化覆土回填，淤泥晾晒干，经专业检验合格后和项目多余土方、房屋拆除的混凝土砖块一起作为填方。因此，本项目不需要设置取土场，项目产生多余弃方交由专业公司清运至鼎城区黄土山弃渣场集中处理，不随意弃置。

2、商住小区建设方案

（1）总体规划布局

 在分析研究本区自然条件、风貌特征及城市发展的基础之上，提出了“突出城市天际线美感，合理划分管理单元，融入城市公共体系”的设计原则。在景观设计布局上，系统地构筑了外部空间的空间序列形象，形成多层次的景观体系，从而打造出一个具有开放性、包容性、公共性、聚落性的健康居住生活城市空间体。

[image: image2.png]iR

BRI : 265940.57
SHEIRAER : 398842.43

EREE : < 28%
IR < 100 %
LD ¢ 10 %6100 mEERER





图2  项目地块分布图

（2）交通组织

项目按照《城市居住区规划设计规范》的要求，并根据周围城市道路情况，在小区三个地块均设置一个主出入口，主要供人流和车流出入，在北面设置一个车行出入口，在西面设置一个人形出入口。同时设计地面停车位和地下停车库。

（3）公用设施方案

本项目公用设施方案初步设计有给排水、绿地、地面停车位和地下停车库、垃圾收集点等公用设施。

1）给水工程

本工程用水由市政给水管网供水，拟由城镇给水管网引入供水管，在区域内成环网供水，形成住宅生活用水与室外消防用水合用管网，上设若干室外消火栓。商业生活用水单独设置 DN100水表一套。住宅采用分区供水系统。地上一至三层由室外给水管网直接供水，其余采用生活转输水箱与变频给水系统分区加压供给。

参照《湖南省用水定额地方标准》(DB43/T388-2014)以及《建筑给排水设计规范》(GB50015-2003)，用水规模按照项目营运后的预期最大人口数量进行估算，总计用水量约为1453.72.m3/d、530607.8m3/a，具体用水情况详见表1-4。
表1-4  项目用水情况一览表

序号

用水项目

用水规模

用水标准

日用水量m3/d

1

生活用水

住宅

7377人

160L/（人▪d）

1237.92

商业

7654m2
8L/（m2▪d）

61.23

物管用房等
1500m2
6L/（m2▪d）

9.0

垃圾用房冲洗

100m2
200L/（m2▪d）

20

幼儿园

350人

0.05m³/人·d

17.5

小计

1328.15

2

公共用水

地下车库拖洗

95858.96m2
2L/（m2▪15d▪次）

12.78

绿化用水

98398.01m2
1L/（m2▪d）

98.4

小计

111.18

3

未预见用水

按直接用水量的10%计

14.39

4

合计

1453.72

    2）排水工程

项目采用雨污分流制，生活污水经化粪池预处理，接入项目北面柳泉路上预留的市政污水管道，经柳叶大道至常德市污水净化中心，处理达标后排入姻缘河。

雨水利用室外绿化带等海绵设施收集消纳，各建筑物室外靠墙处设凹型绿化带，小区路面下设置渗透管道，通过凹型绿化带与渗透管道带收集并消纳小区雨水，多余的雨水经管道就近排入毛家垱水面，符合常德市海绵城市建设要求。

项目污水排水量按用水量的80%估计，则废水量为1062.52m3/d、387819.8m3/a。

3）能源电力工程

根据项目外部条件，燃气拟采用天然气，由市政天然气管网供给，城市天然气管网经调压箱调压后接至用户。天然气用量按人均用气量 0.5 m3/人·d计，用气人口按居住人数7767人计，气量约为141.75万m3/a。本项目电源拟从周边10KV高压城市电网变电站引入，10KV高压供电系统采用两路进线，采用两路互为备用的工作方式。此外，本项目设置2台柴油发电机，作为消防和日常备用电源。

4）通信工程

采用光纤接入网技术或采用远端模块的方式，由电信局引光缆进入各小区，设若干光接入点（ONU）。向用户提供电信业务，光接入点一般设在大型建筑内，或独立建筑物，电信线路全部采用管道暗埋敷设。沿规划道路布置电信管道，与周围的现状通信管接通，形成环状网络。

有线电视入户率按100%考虑，每户设不少于2个电视插座。引有线电视光缆进入各小区，分片设若干就、光接收机房，通过同轴电缆向用户提供有线电视业务。有线电视线路全部采用穿管暗埋敷设，结合电信管道一并考虑，同沟敷设。

5）供热制冷

本项目不设集中供热及制冷设施，全部采用室外空调机制冷供热。各分体空调由住户自行采购安装，建议采用符合国家现行标准规定的节能型采暖、空调产品。不设集中供热、制冷空调机组。

6）通风、防排烟工程

地下室负一层停车库设置消防型双速离心风机箱进行机械排风（兼排烟），排风量按稀释CO浓度法和换气次数法两种方法计算，取两者大值的风量，换气次数按6次/h计算。并设置单速离心风机箱的机械补风系统，补风量不小于排风量的50%。

7）垃圾收集

为了进一步美化解决小区内生活垃圾的二次污染问题，本项目在小区内设置了多个垃圾收集桶，设一个垃圾收集站（位于地块A的西北角），用于临时存放小区内的生活垃圾，垃圾转运站的生活垃圾最后由环卫部门清运集中运至垃圾焚烧厂处理。垃圾收集点日产日清，不存储垃圾，产生的恶臭影响较小。

8）消防工程

地下室共划分6个防火分区，其中设备用房单独为一个防火分区；临街商铺均设置防火分隔措施。本项目在物管用房地下室设消防水池、消防水泵房，住宅楼顶部设高位消防水箱，供火灾初期消防使用。

四、主要能源消耗

项目能源消耗以电、水、天然气为主，项目能源年消耗量见表1-5。
表1-5   项目主要能源消耗一览表
序号

项目名称

计量单位

年实物量

来源

使用情况

1

电

kw·h

465万

市政电网

商铺、住宅

2

水

m3
53.06万

自来水

生活用水

3

天然气

m3
141.75万

市政天然气管网

居民厨房

五、海绵城市实践方案

1、下凹式绿地与雨水入渗合理规划雨水径流途径，有利于增加雨水下渗时间，避免未经下渗的雨水直接排出场外。项目场地内采用下凹式绿地（绿地标高低于路面标高）、渗透排放一体化管等，引导雨水进入可渗透地面，增大雨水渗透过程。

2、雨水收集

雨水属于较为清洁且易于收集回用的水源。项目采用雨水收集回用，通过对非传统水源进行简单处理回用，一方面，实现建筑自身水资源的循环使用，节省杂用水成本；另一方面，有效减缓了市政供水压力以及市政雨水排放压力，减小了城市水的处理负荷。收集后的雨水经过初期弃流、过滤、消毒后，可以达到室外景观用水的水质要求。处理后的雨水用于场地内绿化灌溉、道路广场浇洒、景观补水等。

初期雨水经过安全分流井，气流过滤装置，截污挂篮等初过滤，汇入雨水收集池，再经过消毒处理，最终回用到室外道路冲洗、绿化浇洒。采用蓄水模块进行蓄水，有效保证了蓄水水质，同时不占用空间，施工简单、方便，更加环保、安全。通过压力控制泵和雨水控制器可以很方便地将雨水送至用水点，同时雨水控制器可以实时反应雨水蓄水池的水位状况，从而到达用水点。

3、透水砖

项目场地通过设置自然裸露地、公共绿地、绿化地面和镂空面积大于或等于40%的镂空铺地（如植草砖），增大室外透水地面面积。通过采用透水铺装，能减少城市与住区气温逐渐升高和气候干燥状况，降低热岛效应，调节微气候；增加场地雨水与地下水涵养，改善生态环境及强化天然降水的地下渗透能力，补充地下水量，减少应地下水位下降造成的地面下陷；减轻排水系统负荷，以及减少雨水的尖峰径流量，改善排水状况。室外停车位采用植草铺装，非机动车道、人行道等区域结合景观设计宜采用透水混凝土或透水砖铺装。项目场地内人行通道、楼前广场等硬质地面采用透水混凝土、透水砖等透水铺装材料；地面停车位采用植草砖铺装，加大地面雨水入渗量。

4、微喷灌系统

项目采用微喷灌的绿化灌溉方式。由于微喷灌可以控制喷水量和均匀性，避免产生地面径流和深层渗漏损失，使水的利用率大为提高，一般比地面漫灌节省水量 30~50%。采用自动微喷灌，也降低了人工灌溉的灌水成本。

六、项目实施进度

项目建设期为2年，计划于2019年1月开工，2021年1月建成。

七、项目投资及资金来源

    本项目总投资17亿元，全部由公司自筹。

八、编制依据

㈠法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日施行）；

（3）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月29日施行）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日施行）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日修订）；

（8）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行）；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修）；

（10）《大气污染防治行动计划》（国发【2013】37号）；

（11）《水污染防治行动计划》（国发【2015】17号）；

（12）《防治城市扬尘污染技术规范》（HI/T 393-2007）

㈡导则及有关技术文件

（1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T 2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（8）《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）；

（9）《常德市城市市容和环境卫生管理暂行办法》；

（10）《常德市大气污染防治行动计划实施方案》；

（11）《常德市城市渣土管理办法》；

（12）《常德市城区饮食娱乐服务业环境污染防治管理办法》；

（13）《常德市蓝天保卫战专项行动（2017-2019年）实施方案》；

㈢相关文件及资料

（1）建设方提供的相关资料

	与项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目为新建，不存在与本项目有关的原有污染问题。项目周边基础设施已配套，无大型工业企业，无主要环境问题。




2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

一、地理位置

常德市位于湖南省西北部，沅江下游和澧水中下游，介于东经110°29′~112°18′，北纬28°24′~30°07′，北与湖北省恩施、宜昌、荆州三地区接壤，西与张家界市相邻，南、东与益阳地区毗连，319、207两条国道线横贯全市，长（沙）常（德）高速公路、常（德）- 张（家界）高速公路、常（德）-吉（首）和湘北公路干线穿过市区，澧水、沅江流域航道沟通常德与长江沿岸城市之间的联系，沅江航道现通行500吨级的船舶，为三级航道标准。境内有枝柳、石长两条铁路，其中石长铁路贯穿常德市七个区县，沟通京广、枝柳两大交通动脉。常德二级机场已开通常德至广州、深圳、北京、海口、上海、昆明、重庆等地航班。

拟建项目位于柳叶湖风景旅游度假区西侧。该区域地势较平坦，环境优美，交通便利，周边给排水、电力、电信等城市基础设施以及公共交通配套完善，是建设高档住宅小区的理想场所。

项目用地为商居用地，地势较为平坦。具体地理位置详见附图1。

二、地形、地质、地貌

常德市域地处洞庭平原，地貌类型丰富，其中以平原为主，山、丘、湖兼有，形成“三分丘岗，两分半山，四分半平原和水面”的结构。常德地区西北部属武陵山系，中低山区；中部多见红岩丘陵区，其间也现断块隆起山（如太阳山）和蚀余岛状弧形山；东部为沅水、澧水下游及洞庭湖平原区；西南部为雪峰山余脉，组成中山区。整个地势呈现西高东低的趋势。

常德市属第四纪河流冲积湖泊沉积层，河流冲击层其岩性为砂卵石，土质为淤泥质粘土、粉质粘土、粉土。城区含水层厚度为25 米左右，地下水位较高。建筑场地大部分在第四季松散土层上，仅桥梁、水坝及部分工程在坚硬岩层上。其中松散土层区系第四纪全新统、更新统土层区，广布于安乡县、汉寿县、津市市及石门县、桃源县和澧县西北部、临澧西部、市区西部及汉寿县南部等地的山区和丘陵区。

三、土壤条件

常德市地形复杂，母质类型多样，差异较大，土壤分布复杂，共分为潮土、红壤、山地黄壤、黄棕壤、山地草甸土、黑色石灰土、红色石灰土、紫色土、水稻土等9类，21个亚类，94个土属，321个土种，其中红壤和水稻土居多，分占土地总面积的47.48%和28.67%。受地形、母质、水、热、植被等自然条件相互联系、相互制约的交错影响，土壤的形成分布除表现出水平地带性外，还显示出垂直分布和区域性分布的特征。

（1）潮土：潮土发育于近代河流冲积物及潮积物，是受地下水影响的半水成土。分布于滨湖平原，各大小河流两岸的冲积平原，沟谷阶地。全市面积86.7万亩，占总土地面积的4.73%。澧县、汉寿、鼎城、安乡四区县面积最大，是棉、油、麻等各类旱土作物的重要生产基地。

（2）红壤：红壤是常德市主要的地带性土壤，分布全市9个区、县(市)，面积875.35万亩，占土地总面积的47.48%。石门、桃源面积最大，鼎城、澧县、汉寿、临澧次之，安乡及武陵区、津市面积较小。

（3）山地黄壤：山地黄壤是常德市山地垂直气候带上的主要土壤类型。分布于石门、桃源、澧县，海拔750－1300米的中低山地。面积107.25万亩，占总面积的5.85%。

（4）黄棕壤：主要分布在1300-2000米的中山及山原地带。如壶瓶山、顶平山、东山峰，面积13.41万亩，占总面积的0.73%。

（5）山地草甸土：主要分布在海拔2000米左右的山原或山顶，集中在石门县壶瓶山与平顶山。面积9000亩，占总面积的0.05%。 

（6）黑色石灰土：常见于石灰山顶的岩系或谷地低洼处。主要分布在石门县。全市面积12.17万亩，占总面积的0.66%。 

（7）红色石灰土：分布在石灰岩山区坡脚岩溶区。全市面积81.13万亩，占总面积的4.43%，以石门县面积最大，次为桃源、临澧和澧县。

（8）紫色土：紫色土是由紫色砂页岩风化发育的土壤，颜色紫红色，全市面积12.99万亩，占总面积的7.1%，主要分布在桃源、次为澧县、鼎城、临澧和汉寿。

（9）水稻土：水稻土是在长期水耕熟化条件下的土壤。山、丘、平原最高海拔1100米，最低海拔28米均有分布，面积525.32万亩，占总面积的28.67%。以鼎城区、桃源、澧县、汉寿、临澧和安乡县面积较大，石门、武陵区、津市面积较小。

从历年的监测数据来看，常德市土壤pH值在5.01~8.06之间，总体上土质呈弱酸性，主要污染因子为镉、镍等重金属。
四、气候特征

本项目所在区域属中亚热带过渡的湿润季风气候区，属典型亚热带气候，四季分明，夏季炎热，春寒冬冷，夏季长、春秋短，日照十分充足。年平均蒸发量为1209.1mm；历年平均气温16.7℃，极端最高气温40.1℃，极端最低气温-13.2℃。年日照时数约1500小时。无霜期年均270天。常年主导风向为NNE，平均风速2.1m/s，瞬时最大风速达40m/s。夏季主导风向为SSW，冬季主导风向为NNE，秋、冬静风频率较高，分别为30%和34%。

五、水文条件

项目所在地区域地表水资源丰富，处于洞庭湖平原，水系完整，河流稠密。沅江是常德市最大的过境河流，是常德市生活、工业用水水源，主要发源于贵州省都匀县云雾山鸡冠岭，流经台江、剑河、锦屏、天柱，至芦山到汊河口汇北源重安江后称清水江，河水在贵州銮山湖南芷江县境，东流至洪江市黔城镇与舞水汇合后始称沅水，

在常德汉寿于坡头注入西洞庭湖。干流全长1050km，流域面积90000km2，流域地势大致西部高、东部低，形状南部较长、东西略窄。德山沅江段历史最高洪水位39.80m，最枯水位27.03m，一般每年的4～7月为丰水期，11月到翌年2月为枯水期，河段多年平均流量2095m3/s，历史最大流量29000m3/s，最小流量186m3/s，多年平均含沙量为0.037kg/m3，河床平均坡降0.594‰。枯水期取水口附近河宽一般在500～600m左右，往下游水面逐渐变宽。最枯月平均流量为336m3/s，日极端最枯流量为186m3/s。河段多年平均水温18.5℃，最热季平均水温26.2℃，最冷季平均水温10.2℃。

柳叶湖和沾天湖统称柳叶湖水系，两湖水体相连，堤防相连，实为一体。其位置在北纬29°02′～29°08′，东经111°42′～111°47′，是常德市的重要调蓄湖泊。柳叶湖现有总面积20.91km2（其中湖泊18.96km2，沟港面积1.95km2）。柳叶湖集雨面积305.1km 2（其中山水面积67km2，堤垸区面积238km2）。

柳叶湖区雨水丰富，年平均降雨量1324.7mm，年内降雨主要集中在4～9月，占全年雨量的63.2%，尤以5～6月最为突出，占全年降雨量的29.2%，且多以暴雨形式出现，往往形成洪涝灾害。根据柳叶湖区暴雨特性，按20年一遇15d暴雨15d末排柳叶湖控制水位33.50m，通过排洪演算，柳叶湖最高水位为35.1m。柳叶湖堤防设计洪水位35.10m，常年控制水位33.00m，设计枯水水位31.50m（吴淞高程）。

姻缘河为沅江的二级支流，东连穿紫河，西通柳叶湖，全程贯穿常德市武陵区东部。毛家垱水面位于柳叶湖西侧，根据《柳叶湖旅游度假区总体规划》，毛家垱将作为周边地块的雨水接纳水体，并与柳叶湖相连。

六、自然资源

常德植被区划属中亚热带北部常绿阔叶林地带。西部山地植被区系分布属华中区属“三峡、武陵山地栲类、润楠林区”。植被类型多样，以常绿阔叶林为基带，以壳斗科、樟科、山茶科、冬青科、竹亚科的植物分布占优势。针叶树中的马尾松林、杉木林、柏木林、楠竹林分布广泛，经济林以油桐、乌桕、柑橘、油茶、茶、棕等为大宗。

东部平湖区及环湖丘岗属“两湖平原栽培植被、水生植被区”。平湖区有农田防护林带及小块成片杨树林、水杉林、果木林、桑园、芦苇等。环湖丘岗有成片马尾松林、油茶林、人工杉木林、果园、茶园、麻园等。

常德山地海拔最高不超过2100米，山地植被垂直分布较明显，基本上可划分为两个植被带。从几十米到800米是典型的中亚热带常绿阔叶林；1000－2000米属于北亚热带山地植被类型，是常绿阔叶树、落叶阔叶树、喜暖针叶树的大混交林，其中也有少量的落叶阔叶树的纯林，混交林遭人为破坏后，落叶阔叶树多。

西部武陵、雪峰两大山系，因地理条件的差异，两者的植被分布垂直带谱也略有不同。西北部武陵山系地处湘西部，与鄂西南山地紧密相连，位于北纬29°40′左右，山地植被垂直地带性分布较明显，以海拔2098.7米的壶瓶山西南坡顶平山植被垂直带谱为例：低山海拔300－800米为常绿针阔叶混交林带，有马尾松、杉木林、木荷、青冈栎林、樟、楠、栲树林等。中山下部海拔800－1300米，为常绿落叶阔叶混交林带，有包石栎、珙桐林、银雀树、金钱槭林、光皮桦、青冈栎林等。中山上部海拔1300－1500米为落叶阔叶林。有大叶杨林、水青冈林、鹅耳枥林。山顶部分海拔1500－1700米为灌丛，有山柳灌丛、卫茅灌丛。山原海拔1700－1860米有山原草甸，分布成片的苔草、山韭菜草甸以及芒、九里光草甸。

西南部雪峰山系，自西向东延伸，与安化、桃江相毗邻，位于北纬28°40′左右，山地植被以海拔1104米的牯牛山北坡植被带谱为例，低山海拔100－700米为常绿阔叶林带，有马尾松、油茶林、杉木、楠竹林、厚皮香、青冈栎林。中山海拔800－1000米，为常绿阔叶混交林带，有橙树、多脉青冈林、光皮桦、锥栗林。山顶灌丛有芒、腊瓣花灌丛。

山地植被垂直地带性分布，就广大山区来说，因各地的天然植被已受到很大破坏，皆为次生植被，除局部地区及自然保护区外，一般山地植被垂直分布往往缺乏连续性与完整性。低山常绿阔叶林由于人为影响，经多次采伐后的次生林，改变了原来森林生态环境，逐步为落叶阔叶树所代替，以致常绿阔叶林与落叶常绿阔叶混交林分不出明显界限，甚至成逆向演替，变为疏林或灌丛。

根据调查，本工程涉及范围内目前尚未发现珍稀动植物物种、保护级动植物和挂牌名木古树。
柳叶湖旅游度假区
规划区总面积为 138.8 平方公里，规划范围是按照度假区和外围保护区两个层次来确定的，其中度假区规划范围包括柳叶湖部分和太阳山部分，总面积约为54.26平方公里；外围保护区范围与周边各行政村界线相一致，包括白鹤山乡的罗湾村、月亮山村、太阳山村、沾天湖村、郑家河村、梁山村、肖伍铺村、双寿村、桃树岗村、东山村、万金障村、白鹤山村、马巷子村；东江乡的东江村、砣古堤村、靳家湾村；南坪乡的花山村、岩子堰村、万寿村、双桥村、泉水桥村、金家坪；灌溪乡的白石村以及柳叶湖旅游度假区管委会管辖的戴家岗社区、七里桥社区等，共计26个行政村，面积约为84.54平方公里。

为了统筹旅游度假区及其外围保护区的保护和利用，柳叶湖管理委员会管辖的土地范围应包括旅游度假区面积54.26平方公里，外围保护区面积84.54平方公里，总面积138.8平方公里。根据旅游度假区的发展目标、景观特色与适宜性、建设用地条件以及现状土地利用，规划范围内共分4大功能区域。

1、休闲度假区

休闲度假是柳叶湖旅游度假区的主要功能。休闲度假区的特点表现为既具有良好的自然环境，又有较多为适应游客需求而建设的人工设施，包括观光、娱乐、疗养、康体、保健、运动、住宿等，同时还具备旅游服务基地的功能。休闲度假区的各项建设活动应与环境相协调，在环境承载力的范围内适度建设，强调环境质量与生态保护，

强调文化内涵和旅游参与性。主要包括：戴家岗度假中心区、老堤障水景度假区、神路冲休闲度假区、极限竞速运动区 4 个功能小区。

2、观光游览区

以优美的自然景观和人文景观为载体，以欣赏大自然美景，陶冶个人情操，丰富增长阅历，满足游人的好奇心为主要目的。观光游览区除景点建筑与必要的旅游服务设施，不适宜进行大规模的开发建设。主要包括：大阳山山地游览区、仙人洞山水游览区、白鹤山生态游览区、花山文化游览区、月亮山自然游览区、蚂蟥溶湿地游览区6个功能小区。

3、民俗田园区

位于旅游度假区的外围保护区内，是利用现有的田园风光，开展观光农业和民俗体验的区域。对这一区域保持传统特色和土地利用方式，改善乡村环境卫生条件和基础设施条件，加强旅游规范和引导，强调旅游的参与性。主要包括：万寿水乡田园风情区、东江农耕渔业体验区、罗湾丘岗田园区、响水垱生态果林区4个功能小区。

4、城镇建设区

位于旅游度假区的外围保护区内，是为旅游度假区发展经济、安置农民，提高城镇化水平而集中建设的城镇发展区域。发展小城镇，使度假区内的居民相对集中，对于保护景观资源、发展旅游，提高农民生活质量有着重要的作用。主要包括：七里桥建设区、白鹤山城镇建设区 2 个功能小区。

本项目建设地点位于七里桥建设区，符合规划要求。

区域环境功能区划

表2-1  环境功能属性一览表

编号

项目

功能属性及执行标准

1

环境空气质量功能区

二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》

（GB3095-1996）及2000修改单中的二级标准

2

声环境功能区

2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类（北面、南面）环境噪声限值

3

水环境功能区

柳叶湖、姻缘河、毛家垱水面，属于景观娱乐用水区，沅江、柳叶湖执行《 地表水环境质量标准》（GB38382002）中Ⅲ类标准，姻缘河执行《地表水环境质量标准》（GB38382002）中 IV 类标准

4

是否属于常德市市基本生态控制线范围内

否

5

是否污水处理厂集水范围

是

6

是否属于水源保护区

否

7

土地性质

商居用地




3 环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（水环境、环境空气、声环境、生态环境等）：

一、环境空气质量现状调查与评价

本项目位于常德市柳叶湖旅游度假区内，本环评引用白鹤山自动监测子站的数据，该站是我市柳叶湖旅游区的质量考核点位，位于项目西南面4.5km，监测时间为2017年7月，具体见下表。

表3-1  环境空气现状监测数据和统计结果  [单位：ug/m3]

监测

因子

监测点

24小时均值

浓度范围

平均值

超标率(%)

GB3095-2012

二级标准

SO2
G1

9~104

26

0

≤150

NO2
G1

10~56

33

0

≤80

PM10
G1

30~130

93

0

≤150

PM2.5
G1

37~72

68

0

≤75

根据现场监测结果分析，各监测点环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5监测值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准值要求，表明项目所在区域环境空气质量良好。

二、水环境质量现状调查与评价

（一）穿紫河环境质量现状

穿紫河为本项目纳污水体，本次评价断面分别为项目排污口下游1.7km及下游3.9km处，并收集了穿紫河2017年丰水期（7月）、平水期（4月）及枯水期（1月）的常规监测数据，上述两处断面水质、水量相对较稳定，所反映的水环境质量现状具有一定的代表性。

（1）监测断面

设1个监测断面，即姻缘河。

（2）评价因子：pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群共计23项。
（3）监测周期及频率

监测时间为 2017年1月、4月、7月。

（4）监测分析方法

按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的监测分析方法执行。

（5）监测及评价结果

由下表可知，姻缘河监测断面水质评价指标能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。

表3-2    穿紫河紫缘桥断面     单位：mg/L

时间

PH值

溶解氧

高锰酸

盐指数

化学

需氧量

五日生化

需氧量

氨氮

总氮

总磷

铜

锌

氟化物

硒

2017年1月

7.89
4.33
4.19
17.5
2.04
0.118
0.963
0.114
0.001
0.01L
0.1
0.0004L
2017年4月

7.63

5.29

3.46

15.8

1.96 

0.145

4.42

0.231

0.00276

0.0132

0.2

0.0005

2017年7月

7.64
4.49
2.88
12.0
1.51 
0.944
0.087
0.116
0.00138
0.00940
0.18
0.0006
标准

6~9

>3
10

30

6

1.5

1.5

0.3

1.0

2.0

1.5

0.02

评价

达标

达标

达标

达标

达标

达标

超标

达标

达标

达标

达标

达标

时间
砷

汞

镉

六价铬

铅

氰化物

挥发酚

石油类

阴离子表面活性剂

硫化物

粪大肠菌群

2017年1月
0.0003L
0.00004L
0.0002L
0.014
0.001
0.004L
0.0003
0.027
0.084
0.03
1300
2017年4月

0.0025

0.00004L

0.00005L

0.013

0.00216

0.004L

0.0003

0.02

0.076

0.034

1700

2017年7月
0.0021
0.00004L
0.00005L
0.015
0.00076
0.004L
0.0003L
0.03
0.087
0.041
2300
标准

0.1

0.0001

0.005

0.05

0.05

0.2

0.01

0.5

0.3

0.5

2.0×104

评价

达标

达标

达标

达标

达标

达标

达标

达标

达标

达标

/

备注

1、评价标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准

2、依据《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号）中的相关规定，总氮、粪大肠菌群不参与水质评价，作为参考指标单独评价。

表3-3    穿紫河建设桥断面     单位：mg/L

时间

PH值

溶解氧

高锰酸

盐指数

化学

需氧量

五日生化

需氧量

氨氮

总氮

总磷

铜

锌

氟化物

硒

2017年1月

7.89
4.33
4.19
17.5
2.04
0.118
0.963
0.114
0.001
0.01L
0.1
0.0004L
2017年4月

7.63

5.29

3.46

15.8

1.96 

0.145

4.42

0.231

0.00276

0.0132

0.2

0.0005

2017年7月

7.64
4.49
2.88
12.0
1.51 
0.944
0.087
0.116
0.00138
0.00940
0.18
0.0006
标准

6~9

>3
10

30

6

1.5

1.5

0.3

1.0

2.0

1.5
0.02

评价

达标

达标

达标

达标

达标

达标

超标

达标

达标

达标

达标
达标
时间
砷

汞

镉

六价铬

铅

氰化物

挥发酚

石油类

阴离子表面活性剂

硫化物

粪大肠菌群

2017年1月
0.0003L
0.00004L
0.0002L
0.014
0.001
0.004L
0.0003
0.027
0.084
0.03
1300
2017年4月

0.0025

0.00004L

0.00005L

0.013

0.00216

0.004L

0.0003

0.02

0.076

0.034

1700

2017年7月
0.0021
0.00004L
0.00005L
0.015
0.00076
0.004L
0.0003L
0.03
0.087
0.041
2300
标准

0.1

0.0001

0.005

0.05

0.05

0.2

0.01

0.5

0.3

0.5

2.0×104
评价

达标
达标
达标

达标
达标
达标
达标
达标
达标
达标
/
备注

1、评价标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准

2、依据《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号）中的相关规定，总氮、粪大肠菌群不参与水质评价，作为参考指标单独评价。

三、声环境质量现状调查与评价

根据项目噪声源和区域声环境特征相结合的原则，本次评价环评委托常德市德环环境检测中心在项目所在地进行了为期两天的声环境现状监测，共布设4个监测点，分别位于项目地块的四周，具体布点详见附图2。

（1）监测时间：2018年5月13日-14日白天和夜间。

（2）监测方法：按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的有关规定进行，评价方法按《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)中的相关规范进行。

（3）执行标准：根据项目所在区域的环境特征，评价区执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准；根据周边道路基本情况调查，北面一侧执行4a类标准，东、西、南面侧执行2类标准。区域声环境监测结果见表3-3。

表3-3  声环境监测评价结果  [单位：dB(A)]

监测点位

监测时段

监测结果

评价标准

评价结果

13日

14日

1#东

昼间

55.3

53.7

60

达标

夜间

47.1

43.7

55

达标

2#南

昼间

55.4

53.8

60

达标

夜间

49.2

43.9

50

达标

3#西

昼间

54.7

54.1

60

达标

夜间

47.1

43.8

50

达标

4#北

昼间

57.4

56.7

70

达标

夜间

45.4

43.7

55

达标

从噪声现场监测数据与评价标准对比可知：项目所在地东、北侧声环境质量达到了《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，南、西侧达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准。

四、生态环境质量现状调查与评价

本次调查主要是针对评价区域的陆地生态环境进行现状调查，调查区域为建设项目用地范围。

调查方法采用以现场勘查为主。从现场踏勘的情况来看，本项目地址地势平坦，原用地主要为荒地，地址内的植被主要是当地常见的一些杂草，未发现国家重点保护的野生动植物及珍稀、濒危等受保护植物种。地址植被群落级别单一，群落结构层次简单，生态环境质量处于相对较低的水平，无明显的生态功能及生态效益。

根据调查，由于区域生态系统长期受到人类活动的影响，无大型动物活动，常见的昆虫、蛇类、鼠类、蟾蜍、蛙和喜鹊、麻雀等鸟类，无国家重点保护的野生动物。项目评价区域内环境质量一般，生物多样性一般。

[image: image3.png]A3

24

RE—8

=]





图3  检测点位图



	主要环境保护目标（列出名单及保护等级）：

本项目地块位于常德市柳叶湖旅游度假区，柳泉路以南，荷花公园以北，土地利用类型为居住用地。目前项目用地范围内土地现状为荒地。主要保护目标见表3-4。

表3-4  主要环境保护目标
类别

环境保护目标

方位/距离

功能/规模

保护级别

大气环境

保利二期项目

东，50-350m

住宅区，约1800户

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准

柳叶恒苑小区

东北，100~200m

住宅区，约600户

柳叶湖学校

北，50~250m

学校，约500人

保利一期小区

南面，50m

住宅区，1790户

安置小区

北，170m

住宅区，600户

柳叶湖旅游度假区

四周

/

声环境

保利二期项目

东，50-200m

住宅区，约600户

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类

柳叶恒苑小区

东北，150~200m

住宅区，约600户

柳叶湖学校

北，50m

学校，约500人

保利一期小区

南面，50m-200m

住宅区，790户

安置小区

北，170m

住宅区，600户

地

表

水

柳叶湖

东，60m

中湖

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体标准

毛家垱（荷花公园）

南，20m

小湖

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类水体标准




4 评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

2、地表水：穿紫河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，柳叶湖、沅江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
3、声环境：临柳泉路和环湖路一侧边界线35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，其余执行2类标准。

	污

染

物

排

放

标

准
	1、废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准和无组织排放监控浓度限值，《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表1小型饮食业标准；
2、废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及常德市污水净化中心进厂水质要求；

3、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值；营业期执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的2类标准，临交通干线一侧执行4类标准；

4、固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014），一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。

	总

量

控

制

指

标
	项目废水排入常德市污水净化中心，经处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，项目总量控制纳入常德市污水净化中心统一管理。

  COD：387819.8t/a×50mg/l=21.22t/a   

氨氮：387819.8t/a×8mg/l=3.40t/a

注：项目COD、NH3-N总量排放指标计入常德市污水净化中心的排放总量，项目不再单独计量。



5建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

一、 施工期、运营期工艺流程及产污位置
（一）施工期产污分析

项目施工期基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废物、少量污水和废弃等污染物，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。施工期工艺流程及产污分析见图5-1。

[image: image4.png]5k i | i B A RS
[%%tzﬁﬁ%]
’_f_
1

AT » LIRTR » BT > BEER il
l’ﬁ}iﬂ
,,,,,,, ﬁ
‘Eﬂﬁllulxﬁ THEE

Hpshiz




图5-1  项目施工期流程及产污位置图
1、 基础工程施工

在基础开挖、地基处理（岩土工程）与基础施工时，由于挖土机、运土卡车、夯实机等施工机械的运行将产生一定的噪声；同时，挖填土石方作业及运输车辆行驶将产生扬尘，不同条件下的扬尘对环境的影响不同；另外，基础开挖引起原有土地利用类型的改变，会造成生态变化并引起一定程度的水土流失。

2、 主体工程及附属工程施工

    挖掘机、打夯机、装载汽车等运行时会产生噪声，同时也将产生扬尘。此外，还有一些原材料废弃料以及生产和生活污水产生。

3、 装饰工程施工

在对构筑物的室外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷绘、裱糊、镶贴装饰等），钻机、电锤等产生噪声，油漆和喷绘产生废气、废弃物料及污水。

项目在施工期以施工噪声、施工扬尘、废气物料（建筑弃渣及其他废料）和废水为主要污染物。

（2） 营运期产污分析

1、废气

项目运营后的大气污染物主要为住户燃烧天然气产生的废气、住宅楼住户厨房油烟、汽车尾气、餐饮油烟、发电机废气以及垃圾转运站产生的恶臭。

2、 废水

    项目运营期废水主要来源于住户生活污水、商业产生的废水等。

3、 噪声

    项目运营后的噪声主要来源于生活娱乐噪声、进出车辆交通噪声、商业运营噪声以及设备运行时的噪声。

4、 固体废弃物

项目运营期固废主要为生活垃圾（含有商业垃圾）、化粪池污泥。生活垃圾主要由小区住户、物管人员、商业服务人员等产生。

二、污染物排放及治理

（一）施工期污染物排放及治理
1、大气污染物

（1）排放源

根据项目实施工程分析，项目在施工期其主要大气污染源主要来自于以下方面：
①基础工程、道路施工中的土石方挖填作业、土建混凝土浇筑及运输车辆装卸材料和行驶时产生的扬尘；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。
②装修工程施工如漆、涂、磨、刨、钻、砂等装饰作业以及使用某些装饰材料如油漆、人造板、某些有害物质（如苯系物、甲醛、酚等污染物）的涂料等形成扬尘和有机废气污染物。
③施工机械设备排放的少量无组织废气等。

（2） 治理措施

扬尘治理措施：

经类比分析，施工场地扬尘浓度平均值约3.5mg/m3。因此，在施工过程中，施工单位必须严格依照城市扬尘防护规定进行施工，尽量减少扬尘对环境的影响程度。为此，施工单位应采取以下措施：

① 施工现场建设2.5~3m高施工围墙，封闭施工现场，采用密日安全网，以减少结构和装修过程中的扬尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免粉尘。

② 要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对洒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周边住户正常生活造成影响。

③ 由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。

④ 施工过程中，楼上施工产生的建筑渣土，不许在楼上向下倾倒，必须运送地面。

⑤ 禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场（包括回填土临时堆放点）以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，建设建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时将多余弃土外运。

⑥ 风速大于3m/s时应停止施工。

施工机械废气治理措施：

施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOX以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。施工营地采用清洁能源如电、燃气等，禁止使用燃煤。

油漆废气治理措施：

油漆废气主要来自于房屋装修阶段，由于油漆废气的排放时间和部位不能十分明确，尤其是各住宅装修阶段随机性大，时间跨度很长，按该项目规模通常可达2~3年。装修阶段的油漆废气排放周期短，且作业点分散。因此，在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能营业或居住。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以居住或营业后也要何足以室内空气的流畅。

在进行以上防治措施后，再加上项目所在场地扩散条件较好，因此本项目装修施工产生的油漆废气可达标排放。

2、 废水

（1）排放源

本项目施工期间施工人员均在外食宿，施工期废水主要为施工废水和生活污水。

① 施工生产废水

主要来源于机械的冲刷、楼地及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保潮、墙体的浸润、材料的洗刷以及桩基础施工中排出的泥浆等。该部分废水中的主要污染物为pH、SS、COD、石油类。污水中COD浓度值最高约500mg/L、石油类约10mg/L、SS约1000mg/L。根据项目特点，经类比《保利中央公园建设项目》分析，预计施工废水产生量为210m3/d。

② 施工人员生活污水

根据建设单位提供的数据，施工高峰期施工人员预计可达300人计，类比《保利中央公园建设项目》生活用水用水量，按0.05m3/人·d计算，日用水量约15m3/d，以排放系数0.85计，排放量约为12.75m3/d。施工人员生活污水中主要含COD、BOD5、NH3-H、SS等，浓度分别为400mg/L、350mg/L、30mg/L、400mg/L。

（2） 治理措施

施工产生废水：包括降低地下水位排水、砂石料冲洗废水、混凝土养护废水、设备及机械冲洗废水、运输车辆冲洗水。

本项目产生的施工废水，如果防治措施不当，容易造成水环境污染。应针对不同的废水采取不同的防治措施：

① 砂石料冲洗废水。其悬浮物含量大，需建沉淀池，悬浮物进行沉淀后排放。部分废水澄清后可用于建筑工地洒水防尘。人工运输水泥砂浆时，应避免泄露，泄露水泥砂浆应及时清理。运浆容器和搅拌用具尽量集中放置，及时清洗，冲洗水引入沉淀池。

② 混凝土养护废水。混凝土养护可以直接用薄膜或塑料溶液喷刷在混凝土表面，待溶液挥发后，与混凝土表面结合成一层塑料薄膜，使混凝土与空气隔离，封闭混凝土中水分不再蒸发外溢，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用。其多余废水经沉淀处理后，上清液可回用。

③ 机械和车辆冲洗水。主要为含油废水，要求施工机械和车辆在项目施工区内出口处设置清洗设施及冲洗池，清洗和修理的施工机械、车辆所产生的含油废水或废弃物，不得随意弃置和倾流，可用容器收集，回收利用，以防止油污染。机械保养冲洗水、含油废水不得随意排放，要建排水沟和小型隔油池，经相应隔油处理后循环使用，不得随意排放。

④ 在施工过程中基坑降水要根据地址勘察报告中的地下水位高低来确定，一般情况下是在基坑开挖前必须把地下水位降到设计基坑底标高。降低地下水位所排放废水属于清下水，可用于机械冲洗水和运输车辆冲洗水，多余部分就近排入雨水管网。

综上所述，在采取上述处理措施后，项目产生的施工废水可实现达标排放。
3、 噪声

    （1）排放源

施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声，不同施工阶段和不同施工机械发出的噪声水平是不同的，且有大量设备交互作业，因此施工作业噪声将会对本项目内外环境带来一定影响。根据施工量，按经验计算各施工阶段的昼夜的主要噪声源及场界噪声和建筑施工场界噪声值标准见下表。
表5-1  交通运输车辆噪声

施工阶段

运输内容

车辆类型

声源强度[dB(A)]

主体阶段

建筑弃渣等

大型载重车

84~89

底板与结构阶段

钢筋、商品混凝土等

混凝土罐车、载重车

80~85

装修安装阶段

各种装修材料机必备设备

轻型载重卡车

75~80

表5-2 施工机械噪声源强及建筑施工场界噪声限值表

施工阶段

声源

声源强度[dB(A)]

场界噪声dB(A)

昼间

标准

夜间

标准

土石方阶段

挖土机

78~96

75~85

70

75~85

55

冲击机

95

空压机

75~85

卷扬机

90~105

底板与结构阶段

混凝土输送泵

90~100

70~85

70

65~80

55

振捣器

100~105

电锯

100~105

搅拌器

100~105

装修安装阶段

电钻、手工钻等

100~105

80~95

70

80~95

55

（2） 治理措施

为实现施工场界噪声达标排放，降低施工噪声对周围环境的影响，施工单位严格按照相关要求文明施工，采取以下噪声防治措施：

① 合理布置施工场地

施工期应当合理布置施工场地及合理安排交通组织路线。项目施工时应在其四周设置高墙，以阻隔噪声。既利于交通组织和材料进出，又加上隔离墙的隔声，尽量减少对项目地周边环境的影响。同时项目应选择合理的交通运输路线，尽量避开城市交通主干道、人口密集区及人流高峰期，选择对周围环境影响较小的运输路线，以减少运输噪声及运输扬尘对运输线路周围环境的影响，结合本项目外环境关系，项目南侧为湖南文理学院，因此项目施工时应在场地南面增高围墙高度，以阻隔噪声；可将木工房、钢筋加工间等产生高噪声的作业点布置在西北侧，施工营地远离木工房、钢筋加工间等产生高噪声的作业点，以有效利用施工场地的距离衰减作用，保证现场办公人员有一个相对安静的办公环境。

② 合理安排作业时间：施工方应合理安排施工时间，将倾倒卵石料等强噪声作业尽量安排在白天进行，严禁夜间施工，杜绝夜间（22：00-7：00）施工噪声扰民。

③ 材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛。

④ 材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料。

⑤ 加强施工人员的管理和教育，施工中减号不必要的金属敲击声。

⑥ 在室内施工期间，关闭窗户，并做到文明施工。

⑦ 尽量将施工时间安排在居民上班时间，严禁高噪声设备在夜间及午休时间进行施工。必须夜间施工的话，需取得县级以上人民政府及相关主管部门发放的夜间施工许可证。

在采取上述措施后，施工期间的场界噪声必须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。但由于施工阶段一般为露天作业，除修筑建筑隔离墙进行隔声降噪外，无特殊隔声与削减措施，故噪声传播较远，受影响面较大，施工方应合理安排施工时间，杜绝深夜施工噪声扰民；如果工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地建委、城管等主管部门的同意，并及时公告周边居民等，同时合理进行施工平面布局。

4、 固体废物

（1）排放源

项目施工期间的固废主要为建筑垃圾、装修垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

① 建筑垃圾

在工程施工过程中，会产生建筑施工材料的废边角料等，根据工程内容及统计资料，工程建设中产生的废料按0.2t/100m2计，本项目总建筑面积501701.39m2，工程施工将产生的施工废料约为1003.40t。

② 装修垃圾

按地上总建筑面积398842.43m2计算，每1.3t/100m2计，则产生的装修垃圾共约5184.95t。

③ 施工期生活垃圾

施工高峰期施工人员可达300人，生活垃圾产生量若按每人每日0.8kg计，则产生生活垃圾约240kg/d。

（2） 治理措施

① 建筑垃圾处理

在施工现场应设置建筑废弃物临时堆场（树立标示牌）并进行防雨、防泄漏处理。施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，定时清运到指定垃圾场，以免影响环境质量。为确保废弃物处置措施落实，建设单位或施工总承包单位在与建筑垃圾清运公司签订清运合同时，应要求承保公司提供废弃物去向的证明材料，严禁随意倾倒、填埋，造成二次污染。

② 装修垃圾处理

装修垃圾一般有废砖头、砂、水泥及木屑等，会产生扬尘，因此不能随意倾倒，而应用编织袋包装后运出屋外，放在指定地点，由环卫部门统一清运处理。

由于项目周边有其他居住区及主干道，因此外运以上各种建筑垃圾时，出场前一律清洗轮胎，用毡布覆盖，尽量避免轮胎上的泥土掉落至路面而造成扬尘。

③ 生活垃圾处理

施工人员每日产生的生活垃圾应经过袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理，不可就地填埋，以避免对居住区环境空气和水环境质量构成潜在的影响因素。

（2） 营运期污染物排放及治理

1、大气污染物

（1）污染源

项目建成后，废气主要来自居民燃烧天然气产生的废气、小区住户厨房产生的油烟废气、餐饮业（包括幼儿园厨房）油烟废气、小区住户汽车产生的汽车尾气、备用柴油发电机废气及垃圾用房产生的恶臭。

（2） 治理措施

① 天然气燃烧废气排放及治理

本项目建成后居民燃料采用天然气。居民人均天然气用气量按0.5Nm3/人·d，用气人口按人7737计，预计居民日用气量约为3868.5Nm3。天然气燃烧后SO2的产污系数约为630kg/百万m3，烟尘的产污系数约为 302kg/百万m3，计算出项目每年天然气燃烧产生 SO2694.65kg，烟尘307.81kg。
作为现代高品质房地产开发项目，本项目在设计时考虑了住户的燃气烟气集中由楼顶排放，天然气属于清洁能源，燃烧后产生的污染物很少，完全可以做到达标排放。

② 油烟废气的排放及治理

本项目饮食油烟主要由住宅居民厨房和餐饮单位产生。

a、住宅居民厨房油烟

食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。根据类比调查，烹饪油烟浓度一般为8mg/m3，一般居民均采用家用油烟机，油烟平均去除率按60%计，排放的油浓度可降为3.2mg/m3。

根据对居民用油情况的类比调查，目前居民人均食用油日用量约为30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%，则油烟产生量约为5.10kg/d，合计约1.86t/a，经过抽油烟机处理后（处理效率以85%计）排放量约为0.28t/a。项目所产生的住户油烟废气均由统一的烟道集中收集至各幢楼顶楼高空排放。

b、餐饮单位油烟废气

独立商业楼若拟引入的餐饮，须另行环评并取得相关部门的同意后方可开展，同时在设计中已预留烟道。

引入的餐饮项目必须严格执行环境保护部发布的《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中的相关要求，所有饮食业单位均应安装油烟净化设施，通过预留烟道在楼顶排放。

c、幼儿园厨房

幼儿园厨房的预留集中烟道，油烟排气筒位于顶楼中部南侧，距离最近的商业楼和住宅楼均大于20m。

另外，幼儿园厨房必须严格执行环境保护部发布的《饮食业环境保护技术规范》

（HJ554-2010）中的相关要求，安装处理效率大于 85%的油烟净化器，幼儿园厨房

油烟经油烟净化器处理后，通过预留烟道在楼顶排放。

③ 汽车尾气的排放及治理

本项目共设计停车位4080个（地面停车位1470个，地下停车位2610个）。根据对其它同类型地下车库的类比调查和有关资料，车库产生的主要污染物为汽车排放的尾气中所含的CO、NOx、TSP和未完全燃烧的碳氢化合物THC，地下车库汽车废气经车库排风机排出至绿化带隐蔽处排放。地上停车较为分散，启动时间短，废气量少，露天空旷场所较易扩散。

根据统计资料及类比调查，车辆进出车库（怠速＜5km/h）平均耗油量为0.10L/min（90号无铅汽油的密度为0.713kg/L），正常行驶（车速＞5km/h）平均耗油量为0.10L/km。

本项目地下车库设置有抽排风系统抽至地面排风口处排放（地面排放口朝向绿地），扩散条件好，同时地下车库进出通道开阔且与地面相连，汽车尾气通过车库进出口自然扩散。加之汽车启动时间较短，废气产生量小，污染物浓度较低。因此，项目运营期汽车尾气能够做到达标排放。

（4）备用发电机废气

本项目共设置2个发电机房，各设置1台600kW自启动柴油发电机组，分别设置1#、2#地下室发电机房。

柴油发电机以轻质柴油为燃料，工作时间按每年50小时计，每小时KW电油耗量为0.22kg左右，则柴油发电机耗油量为6600kg/a。柴油产生废气的主要成分为CO、HC、NO2，根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量为11m³，一般柴油发电机空气过剩系数为1.3，则发电机每燃烧1kg柴油产生的烟气量为14.3m³，污染物排放量为烟尘2.16g、二氧化硫4.57g、氮氧化物2.94g。建议柴油发电机采用自带消烟除尘设施的一体化设备，除尘效率在70%以上，发电机房采用机械送、排风的形式，发电机房内保持着良好的通风性，柴油发电机排放的废气经柴油发电机自带净化装置处理后经竖井分别排至楼顶高空排放，对下风向的居民影响较小。

（5）公厕恶臭

公厕产生的废气中主要污染物为H2S和NH3，主要来源于大便器内积粪、小便内积存的尿液和附着的尿垢。H2S和NH3的产生量、产生浓度与厕内卫生条件、通风条件、温度、湿度等因素有关。废气污染物的排放方式为无组织排放。

本项目拟建公厕按照《城市公共厕所规划和设计标准》（CJJ14-1998）中的三类水冲式公厕的标准建设，卫生条件好。同时在公厕使用中及时冲洗厕所，喷洒消毒药剂，保证厕内卫生符合《城市公共厕所卫生标准》（GB/T17217-1998）中的三类公厕卫生标准，最大限度地减小恶臭污染物的产生。根据国内运行经验，日常维持洁净、卫生的一类公厕排放的恶臭污染物极少，可忽略。

（6）垃圾房恶臭

本项目设置多处垃圾收集点，1个垃圾收集站（转运），用于处理本项目产生的生活和商业垃圾，垃圾经收集至垃圾房再统一运至市政垃圾房进行无害化处理。在垃圾的堆放过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭。

生活垃圾所产生的气体恶臭物质有两种途径：一种是垃圾成分中本身发出的异味，例如宰杀鱼类、家禽等后抛弃的内脏所产生的异味，但不是垃圾主要的恶臭来源，另一种是有机物腐败分解产生的恶臭气体，不同季节的垃圾内含有40～70%的有机物，分为植物性（例如米饭、面食、面包、瓜皮果壳和蔬菜烂叶、根等）和动物性（例如鱼、肉、骨头等），其在微生物作用下的分解产生恶臭味是垃圾恶臭的主要来源，同时有机物腐败产生的恶臭程度与季节有很大的关系，在夏季气温较高时有机物较易腐败，此时从垃圾中散发的恶臭气体明显比冬季强烈。

生活垃圾恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，成份和含量较难确定。据资料调查，营运期生活垃圾恶臭的主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物资，其嗅觉阈值如下：

氨（NH3 ）：强烈刺激性气体，嗅觉阈值为0.028mg/m3；

硫化氢（H2S）：臭鸡蛋味气体，嗅觉阈值为0.0076mg/m3；

三甲胺（C3H9N）：氨和鱼腥味气体，嗅觉阈值为0.0026mg/m3；

甲硫醇（CH4S）：特殊臭味气体，嗅觉阈值为0.00021mg/m3。

因此，环评要求垃圾日产日清，及时清运，不得在小区内过夜，指定专门人员做好垃圾收集点的消毒、冲洗及管理工作，垃圾渗滤液必须经导流管引至化粪池内进行处理，禁止随意排放，以保证垃圾收集点周围的环境整洁，本项目垃圾收集站距离最近的高层住宅楼距离为20m，距本小区围墙有5米，围墙外为道路。环评要求垃圾房内设置加盖垃圾桶进行加盖处理，有效避免垃圾恶臭对小区居民的影响。同时，垃圾收集房地面要硬化，采取防渗、防雨、防蝇措施，并定时清理、清洗，清洗废水排入小区污水管网后进小区污水化粪池后进入市政污水管网，禁止直接排放。经上述处理措施处理后，垃圾恶臭的对项目区内的影响将明显减小。

因此，项目运营期对周围大气环境不会产生明显影响。

2、水污染物

项目营运期废水主要来自居民生活污水、商业用水、物管用房用水、幼儿园废水等，最大污水排放量以用水量（1453.72m3/d）的80%计，最高日污水排放量约1062.52m3/d（不含地下车库拖洗用水、绿化用水以及未预见水等），全年约387819.8m3/a。

本项目共设置8个化粪池，总容积为700m3/。本项目废水排放量为1062.52m3/d，按照废水停留时间为12h 计，则化粪池容积不得少于531.26m3，本项目化粪池总容积为700m3，因此，化粪池容积可满足项目内废水处理的需求。

住宅楼、商业用水、物管房污水直接进入小区内污水化粪池，餐饮废水先经隔油池（钢结构）处理去除废油脂后即可进入化粪池，经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及常德市污水净化中心进水水质要求后经市政污水管网排入常德市污水净化中心，经该中心处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后外排。项目废水总排口位于地块北侧的柳泉路上。

本项目废水产生及排放情况见表 5-3。

表5-3  项目污水产生以及化粪池处理情况
废水性质

废水量（m3/a）

COD

BOD5
SS

NH3-N

动植物油

预处理前

浓度（mg/L）

387819.8

250

120

200

30

15

产生量（t/a）

82.59

39.65

66.08

9.91

4.96

预处理后

浓度（mg/L）

150

72

140

25

10

产生量（t/a）

49.56

23.79

46.25

8.26

3.30

经常德市污水净化中心处理后

浓度（mg/L）

60

20

20

15

3

产生量（t/a）

19.82

6.61

6.61

4.96

0.99

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

500

300

400

—

100

常德市污水净化中心进水标准

≤180mg/L

≤90mg/L

≤198mg/L

—

—

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准

60

20

20

15

3

此外，为了避免住户空调冷凝水四溢对环境造成影响，应设置冷凝水收集管网，集中排入雨水管道。同时项目绿化、道路及地坪冲洗水、未预见水和漏失水等，经过地面吸收、蒸发、渗漏等途径损耗后进入雨水管网。

3、 噪声

    项目运营期噪声主要来源于设备运行噪声、商铺营业噪声、进出车辆交通噪声、住户生活娱乐噪声、幼儿园噪声等方面。本次环评针对各类噪声进行分析并提出相应要求：

    （1）设备运行噪声

    本项目产生噪声的设备主要有：发电机、水泵、通风设备、空调等，各类设备的平均声级值见表5-4。以上设备除家用空调安装于各户外，其余设备均设于地下室，且地下室位于住宅楼前绿化带下方位置，这样设备运行时产生的噪声和振动将会对住宅楼低层住户得影响较小。

    项目在设计时对以上设备进行了以下隔声、减振措施：

    ① 通风设备采用低噪声型，且其吊装设备采用减振吊架、落地式安装设备采用弹簧减振器或橡胶减振垫，进出口设软接头，风机进出口风管处安装设消声设备，机房墙体做吸声处理，机房门为隔声门；

    ② 水泵加装减振器，进水管道设可曲挠管道橡胶伸缩接头以减小水锤冲击和水泵振动产生噪声，连接水泵进出口的水管、进出机房隔墙处与运转设备连接的管道均采用减振吊架；

③ 发电机采用低噪声设备，同时设有隔声房、隔震垫、弹性吊挂等隔震设备，出风口设消声器，发电机设在地下负一层。

以上隔声、减振措施可使上述设备的噪声源强下降10~15dB(A)，而且设备均置于地下室，地下室对噪声的削减量在 40dB(A)以上，因此设备噪声在采取上述措施治理后，噪声值传于地面时仅为 25~40dB(A)，完全能够达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22327-2008）2 类标准限值。

表5-4  项目运营期主要设备噪声产生情况及治理措施
设备名称

位置

平均声级（dB）

防治措施

处理后噪声值（dB）

备注

风机房

地下室

85

选用低噪声设备：减震、墙体隔声、消声措施

<60

风机系统

排风口

地面

65

选用低噪声设备、安装消声器

<60

每小时6次

水泵

地下室

90

选用低噪声设备、设备机房减震隔声

<60

生活、消防等水泵

发电机

地下室

80

机房隔声、消声器、减震

<60

停电时使用

家用空调

住宅室外

<60

注意安装位置和排气方向

<60

家用空调

（2）商业营业噪声

商业噪声不稳定，不连续，因此其源强值难以估算，但由于其这一特点，其防治措施主要是加强管理。项目所引商铺性质、布局、营业时间等都将对项目周边地区形成影响，因此，项目应加强对商业店铺营运的规范管理，对商业店铺经营位置进行合理布局，采取隔声降噪措施强化其内部隔声；严格管理，规定营业时间，要求商铺早上不宜开业过早，商铺晚上10点后停止营业。

在对商业店铺采取了隔声降噪措施并严格管理和认真落实管理措施的情况下，营业噪声可得到有效控制，实现达标排放。

（3）进出车辆交通噪声

项目建成营运后，应加强对进出小区车辆的管理。车辆噪声一般在60～75dB（A），小区内禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启运和怠速，规范停车场的停车秩序等措施，能有效降低车辆噪声10～15dB（A），再加上小区内广植乔木，可以有效降低车辆噪声，使其不影响住户生活，并实现场界达标排放。

（4）住户生活娱乐噪声

生活娱乐噪声产生于小区内住户的日常生活过程中，对于这类噪声最主要的防治措施就是加强管理，禁止喧哗吵闹，严禁音响噪声，避免影响居民正常工作与生活。

（5）幼儿园教学活动噪声

幼儿园教学噪声：通过类比同类规模幼儿园该时段的噪声产生情况，其噪声源值约为50-60 dB（A）之间，由于产生时段比较集中，一般在室内进行。幼儿活动噪声主要产生自幼儿在室外活动场活动的噪声，根据幼儿园总平面布置可知，幼儿活动场地设置在幼儿园的东侧，并且活动场地周围设置大量绿化，相对独立，环评要求加强管理，禁止使用高分贝喇叭，采取上述措施后对项目内住户影响很小。

4、固体废弃物

项目建成后，固体废物主要来自住户产生的生活垃圾、物管人员产生的生活垃圾、幼儿园产生的生活垃圾、商业垃圾及化粪池产生的污泥。

    （1）生活垃圾

    主要由小区住户、物管人员、幼儿园和商业工作人员产生的生活垃圾。本项目生活垃圾产生量初步估算年产生量约6981.26t/a。

    垃圾分为两类，一类是干垃圾，产生于住户、商铺等处，主要成分是废纸、垃圾袋、清扫垃圾、废包装物等；另一类是湿垃圾，产生于厨房，主要成分是蔬菜、水果、肉类等，含水分较多。干垃圾密度约为130kg/m3，湿垃圾密度约为500 kg/m3。

    本项目建成后，小区设置垃圾收集桶多个，分散在小区内，本项目垃圾收集站距离最近的高层住宅楼距离为20.00m。环评要求室外设置加盖垃圾桶进行加盖处理，所用垃圾桶应与项目景观相容，且将可回收利用和不可回收利用垃圾分开收集，并依托项目设置的垃圾用房，暂存生活垃圾。垃圾暂存点内垃圾日产日清。

项目产生的生活垃圾由物业公司在收集至小区收集站（10t/d）后由环卫部门清运至垃圾转运站，再由市政环卫统一集中清运至垃圾焚烧厂处理。项目垃圾用房地面应做硬化处理，市政清运要做到日产日清、定期杀菌消毒，以减少臭气逸散的影响。

市政垃圾收运时间应尽量避开人流高峰期，并选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。

    （2）化粪池污泥

由化粪池产生，污泥产生量按8kg/100m3废水计，按此估算项目营运期污泥产生量为79.63t/a。污泥定期清理，由市政环卫部门集中清运、处理。

此外，对小区住户产生的废硒鼓、废旧电池、电子产品等不应与生活垃圾混装，应单独收集，以避免造成重金属对土壤和地下水的污染。建议小区垃圾按可回收和不可回收两类进行分类收集。

    可见，本项目运营期产生的固体废弃物可实现清洁处理和处置。

表5-5  项目运营期固体废弃物排放情况
序号

污染物

产生位置及规模

产生规律

单位

产生量（t/a）

排放

1

生活垃圾

住宅（7737人）

间歇

1.0kg/人·d

2422.14

统一收集至垃圾房，市政环卫部门集中清运、处理

3

物管用房（1500m2）

间歇

0.02kg/m2·d

7.68

4

商业用房（7654m2）

间歇

0.01kg/m2·d

20.32

5

幼儿园

（350人）

间歇

1.0kg/人·d

68.25

6

污泥

化粪池

半年清淘一次

8kg/100m3废水

26.43

定期清理，由市政环卫部门集中清运、处理

7

电子垃圾

—

—

—

1

统一收集后交由有资质的单位处置

合计：2545.82（/a）




6项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	处理后排放浓度及排放量（单位）

	大

气

污

染

物
	施工期
	扬尘
	TSP
	少量，无组织排放
	少量，无组织排放

	
	
	装修废气
	甲苯及二甲苯
	少量，无组织排放
	少量，无组织排放

	
	
	机械及汽车尾气
	CO、THC、NOx
	少量，无组织排放
	少量，无组织排放

	
	运营期
	厨房油烟
	油烟
	8mg/m3，5100g/d
	1.6mg/m3，767.12g/d

	
	
	汽车尾气
	CO、NOx、THC
	少量
	少量

	
	
	柴油发电机烟气
	SO2、NOX、烟尘
	少量
	少量

	
	
	公共卫生间及垃圾转臭气
	臭气
	少量，无组织排放
	少量，无组织排放

	水

污

染

物
	施工期
	生活污水
	废水量
	12.75m³/d
	经处理后排入市政污水管网

	
	
	
	COD
	400mg/L，少量
	

	
	
	
	BOD5
	350mg/L，少量
	

	
	
	
	NH3-N
	30mg/L，少量
	

	
	
	
	SS
	350mg/L，少量
	

	
	
	建筑施工污水
	废水量
	210m³/d
	经沉淀后，回用于施工场地洒水

	
	
	
	SS
	1000mg/L，少量
	

	
	
	
	石油类
	10mg/L，少量
	

	
	运营期


	商业、生活、幼儿园污水等
	COD
	250mg/L，82.59t/a
	150mg/L，49.56t/a

	
	
	
	BOD5
	120mg/L，39.65t/a
	72mg/L，23.79t/a

	
	
	
	NH3-N
	30mg/L，9.91t/a
	25mg/L，8.26t/a

	
	
	
	SS
	200mg/L，66.08t/a
	140mg/L，46.25t/a

	
	
	
	动植物油
	15mg/L，4.96t/a
	10mg/L，3.30t/a

	固

体

废

物
	施工期
	生活垃圾
	0.08t/d
	环卫部门统一清运

	
	
	装修垃圾
	5184.95t
	

	
	
	建筑垃圾
	1003.4t
	清运至建筑垃圾堆放场

	
	运营期
	生活垃圾
	2450.14t/a
	统一清运至城市垃圾焚烧厂

	
	
	化粪池污泥
	26.43t/a
	

	
	
	电子垃圾
	1t/a
	由有资质的单位处置

	噪

声
	施工期
	施工噪声
	机械噪声
	70~105dB（A）
	昼间≤70dB（A）

夜间≤55dB（A）

	
	运营期
	运营期
	设备噪声

交通噪声
	60-90dB（A）
	达（GB22337-2008）中的2类、4类标准

	主要生态影响 

根据现场踏勘，项目用地范围内为荒地，未发现野生珍稀动植物物种；项目施工期扰动地表造成的水土流失随着项目绿化工程的完善，区域生态环境可得到改善，本项目绿化面积98398.01m2，绿化率达到37%。




7环境影响分析

	一、施工期环境影响分析

（1）大气环境影响分析

施工过程中产生的大气污染物主要是施工扬尘、装修废气、施工机械与车辆产生的尾气。

① 扬尘

施工期间车辆在裸露场地行驶时和气候干燥又有风时，会产生大量的扬尘，从而使局部环境空气受到污染。在静风状态下，扬尘污染主要在道路两边扩散，随着离开路边的距离增加，浓度逐渐递减而趋向于背景值，一般产生扬尘的距离范围在100m以内，如果遇到干旱无雨等季节，扬尘对周边的环境影响会加重。因此，施工期产生的粉尘及车辆运输产生的扬尘主要对施工区域及运输道路附近的空气质量将产生一定的不利影响，主要影响范围为施工运输道路附近。

车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：


[image: image5.wmf]75

.

0

85

.

0

)

5

.

0

(

)

8

.

6

(

5

123

.

0

P

W

V

Q

y

´

´

´

=


式中：Qy——交通运输起尘量，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表7-1为一辆10t卡车在通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

表7-1 汽车扬尘产生量

车速       P

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1

5（km/h）

0.051

0.086

0.116

0.144

0.171

0.287

10（km/h）

0.102

0.171

0.232

0.289

0.341

0.574

15（km/h）

0.153

0.257

0.349

0.433

0.512

0.861

20（km/h）

0.255

0.429

0.582

0.722

0.853

1.435

施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场扬尘的经验公式计算：

Q=2.1（V50-V0）3e-1.023W
式中：Q——起尘量，kg/t·a；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见下表数据。由表7-2中数据可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005 m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。

表7-2 粉尘产生量

粉尘粒径（μm）

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度（m/s）

0.003

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粉尘粒径（μm）

80

90

100

150

200

250

350

沉降速度（m/s）

0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粉尘粒径（μm）

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度（m/s）

2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

由于扬尘的源强较低，根据类比调查，扬尘的影响范围主要在施工现场附近，100m以内扬尘量占总扬尘量的57%左右。为了减少扬尘产生量，要求项目实施单位在施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4-5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可达到很好的降尘效果。相关洒水降尘试验资料如下表7-3。

表7-3  洒水降尘的试验资料
距路边距离（m）

5

20

50

100

TSP浓度

（mg/m3）

不洒水

10.14

2.810

1.15

0.86

洒  水

2.01

1.40

0.68

0.60

当施工场地洒水频率为4-5次/d时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20-50m范围内。同时为有效防治项目施工扬尘可能产生的环境空气污染，根据常德市环境保护局《常德市施工管理办法》、《常德市施工防尘规定》中的相关要求，环评提出建议采取以下防治措施：

a对施工作业面、临时土堆、施工道路勤洒水，使其保持一定的湿度，减小起尘量；

b建筑物四周1.5米外全部设置防尘布网，防尘布网顶端应高于施工作业面2米以上；裸露的施工场地闲置时间在3个月以内的，应采取防尘布网覆盖，并加强管理，确保覆盖到位；限定物料堆放场地；施工现场易飞扬的细颗粒散体材料应密闭存放；易产生扬尘的砂石等散体材料，应设置高度不低于0.5米的堆放池，位于工地主导风下风向，并采取覆盖措施；
c建筑工程施工现场应当专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取围挡、遮盖等防尘措施，不能按时完成清运的土方，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施；禁止现场焚烧垃圾。生活垃圾按照环卫部门要求统一清运至指定的收集地点；

    d施工现场应设置连续、封闭硬质围挡，主要路段、景观道路、繁华区域及广场周边的围挡不低于2.5米，其它路段高度不低于1.8米，减少施工场地扬尘散发距离，减少对附近居民的影响；

e项目建成后及时对遗留空地进行绿化处理；

f施工材料运输车辆运输水泥、砂石等材料，不宜装载过满，同时要采取相应的遮盖、封闭措施，避免土石方和水泥等洒落形成粉尘，对不慎洒落的沙土和建筑材料，应及时清理；

    g规范施工场地出入口设置，原则上只设一个场地出入口，本项目出入口连接紫菱路；出入口须采用钢板、混凝土、礁渣或细石等进行路面硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施加强保洁清扫，场内硬化路面不少30m，场外须与公共道路连接；出入口内侧设置车辆冲洗设施，洗车作业地面至进出口路段须硬化，宽度应大于5米，并铺设加湿的麻袋、毛毡或毛纺布毡等；

h施工单位应会同交通部门定制合理的运输路线和时间，尽量避开交通繁忙的路段和两侧敏感点较多的路段，以缓解运输扬尘对路线两侧敏感点的影响。

采取以上措施后，施工期的扬尘能得到有效控制，对空气环境及北面环境保护目标影响较小。

② 装修废气

装修期间油漆的使用会向周围环境空气挥发二甲苯和甲苯。二甲苯与甲苯虽具有一定的毒性，但在短时间最大允许浓度下不会产生重大影响。为减少对周围环境及自身环境的影响，应尽可能选用环保型绿色油漆。装修完毕后，建议保持室内通畅，并空置一段时段后再开始投入使用。

项目产生的二甲苯与甲苯相对浓度不大，再加上油漆废气的释放较缓慢，因此通过以上建议项目不会对周围环境产生明显影响。

③ 机械及汽车尾气

项目建设施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均由柴油和汽油燃烧后所产生，这类污染源较分散且流动性大，污染物排放量小，为间歇性排放，其主要污染成份是THC、CO和NOx，经扩散和植被吸收后，对区域环境空气质量影响较小。同时汽车以及机械制造均有国标把控，因此该部分废气对环境影响较小。

④ 小结

项目施工期主要大气污染物为施工作业及车辆运输产生的扬尘，扬尘的产生量与施工作业的方式以及采取的措施关系较大，通过合理的施工方式，以及本次环评提出的措施，扬尘对区域大气环境影响较小。装修废气与汽车尾气产生量较小，作业时间也较短，对当地大气环境影响小。

因此，落实本次环评提出的措施，项目建设对当地大气环境的影响较小。

（2）水环境影响分析

项目施工期产生的废水主要为建筑施工污水、施工人员的生活污水。

建筑施工污水包括施工机械洗涤、施工现场清洗、建筑清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗等废水，这部分污水主要污染物为SS和石油类，该部分废水经隔油、沉淀池处理后，尽量回用于施工场地及道路洒水抑尘。

因为项目施工期间施工人员均在外食宿，整个施工期间仅有少量的施工人员生活污水产生，经处理后排入市政污水管网，建筑施工污水处理后回用于施工场地及道路洒水抑尘。

因此，在落实环评提出措施的前提下，项目施工期产生的废水对水环境影响较小。

（3）声环境影响分析

项目施工期的噪声主要来自施工机械造成的固定声源噪声，其噪声值在70~105dB(A)之间。为准确判断施工噪声对其产生的影响，本环评对施工噪声进行预测如下：

施工期噪声源为各类施工机械，可近似视为点声源处理，其衰减模式如下：

       L(r)=L(r0)-20lg(r/r0)

式中：L(r)——距声源r米处的施工噪声预测值，dB(A)；

      L(r0)——距声源ro米处的参考声级，dB(A)；

      r0——L(r0)噪声的测点距离，m；

施工期主要工程项目有地基平整、压实、基础开挖、主体工程建设、装修等。这些工程使用的机械主要有铲平机、压路机、振捣机等，在施工过程中，这些设备产生的噪声可能对作业人员和场址周围环境造成一定影响。根据上式，评价以施工最大噪声值105dB(A)计算施工噪声影响范围，估算出主要施工机械噪声随距离的衰减结果如下：

表7-4  施工机械在不同距离处的噪声预测值

预测点

5m

10m

20m

30m

55m

100m

150m

200m

300m

400m

预测值

91.0

85

79.0

75.5

70.4

65.0

61.5

59.0

55.5

53.0

由上表可知，施工期噪声昼间在100m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的昼间标准限值要求，夜间在300m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的夜间标准限值要求。

根据现场调查情况可知，项目北面50m处为柳叶湖学校。施工期阶段若不严格控制施工噪声，将会对周边环境敏感目标造成较大的影响。为了确保项目施工作业噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准限制，同时减缓项目施工对周边居民产生影响，本次环评提出项目施工时应采取如下措施：

① 施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工，并尽量分散噪声源，在靠近敏感目标一侧，避免多个设备同时使用，减少对周围环境的影响；

② 在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械，从源头控制噪声源强；

③ 施工设备需严格做好隔声、减振、消声等措施，控制设备噪声；

④ 施工过程中，经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大；

⑤ 夜间22：00～翌日6：00禁止施工；

⑥ 设置围墙进行作业，必要时在地块北面临敏感目标一侧设置隔声屏障；

⑦ 施工前加强与周围群众沟通，咨询群众对项目施工的意见和建议，夜间需要连续施工的需办理夜间施工审批手续外，还应提前以适当方式告知受影响群众，征得群众谅解。

在严格落实以上措施，确保场界噪声排放《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关要求的前提下，可将对周边环境敏感目标的影响降至可接受水平。因此，项目施工期噪声对外环境影响不大。

（4）固体废物影响分析

项目施工期间的固废主要为建设过程中开挖的土石方、建筑垃圾和少量施工人员产生的生活垃圾。场地开挖的土石方尽量回填于项目区内，生活垃圾用垃圾桶集中收集后由环卫部门定期清运，做到日产日清。

本项目渣土消纳点为鼎城区黄土山弃渣场，运输路线为：柳泉路→柳叶大道→常德大道→灌溪镇乡道→黄土山弃渣场，沿线敏感点主要是运输线路沿线分布的居民点，可能受到粉尘和车辆噪声影响。本环评要求建设单位在渣土清运途中应注意采取以下措施：

①运输时必须压实，填装高度禁止超过车斗防护栏，避免洒落引起二次扬尘；

②运输车辆必需采取防风遮盖措施，避免产生扬尘；

③运输途中应保持匀速行驶，严禁急停和超速，避免因震动引起的渣土洒落；

④夜间运输应禁止鸣笛，避免影响沿线居民休息。
因此，项目施工期固废均能合理处置，对外环境的影响较小。

（5）生态环境影响分析

项目的建设会在一定程度上改变土地原貌，破坏原有水土保持设施，项目建成后对生态环境的影响也随之消失，因此项目生态环境影响主要表现在施工期水土流失的影响。

对水土流失的影响主要在施工期，施工期由于项目施工、土石开挖、机械碾压等原因，破坏了工程范围内原有地貌和植被，扰动了表土结构，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧，堆放弃渣如不采取相应的水土流失防治措施将导致水土流失大量增加。为减小施工期污染物对环境影响，根据项目实际情况，本次环评提出以下水土流失防护措施：

① 合理安排施工时间，大面积破土的土建施工尽量避开雨季；

② 项目应尽量减少开挖面积以及减少施工面的裸露时间，对新产生的裸露地表的松土及时压实，施工单位应根据施工进程及时进行绿化；

③ 在施工准备期对项目区域地面进行加强硬化；

④ 新建临时排水沟以及临时沉砂池；

⑤ 设备堆放场、材料堆放场要加强防径流冲刷措施，防止出现废土、渣处置不当而导致的水土流失。施工过程产生的弃土，做到随挖、随运，同时均由专业渣土运输车按照渣土办规定路线运至鼎城区黄土山弃渣场。

综上所述，施工过程中，若水土流失防治措施采取到位，产生的新增水土流失能得到有效控制，不会给项目区及其周边环境带来危害。

（6）施工期环境影响分析总结论 

施工期主要污染包括施工扬尘、施工废水、施工机械噪声、施工固体废物及施工引起的水土流失。在落实本次环评提出的措施的前提下，项目施工扬尘可以得到有效控制能够达标排放，废水均能综合利用不外排，施工场地场界噪声能够达标排放，施工固体废物**（补充）水土流失量可以大大降低。同时环评建议建设单位需加强与周边各个社区居民的沟通，并做好施工期现场公示工作，避免在周边居民不知情的情况进行开工建设，在落实以上要求的前提下，项目施工期对外环境的影响较小。

二、运营期环境影响分析

项目建成后，运营期主要污染源为住宅楼居民和商业的生活污染源及商业区商业设施产生的污染源。项目商业定位主要为便利店、餐饮、银行、美容理发店等办公生活服务性商业，不从事化工原料经营、汽车维修、机械加工、塑料加工等高污染行业的经营，和其它一切扰民、污染较重的项目。因此本次环评提出，凡是有污染的商业入驻前应依法办理环保手续，根据要求对其产生的污染进行严格控制，并对餐饮预留隔油池和排烟通道。

为规范管理入驻商业，本次环评提出以下要求：

①在有污染的商业设施入驻前应依法办理环保手续，根据要求对其产生的污染进行严格控制；

②入驻商业应加强日常环境管理，做到污染物集中排放，垃圾及时清运。

③餐饮业应集中设置于西边临街商铺，远离居民区；

④对可能涉及的餐饮预留隔油池和统一设置公共排烟通道；

⑤餐饮业油烟排放设计应满足《饮食业环境保护技术规范》(HJ554-2010)中的下列要求：

A饮食业单位应按GB/T16157的要求设置油烟排放监测口及监测平台，油烟排放应符合GB 18483的要求。

B 经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m；经油烟净化和除异味处理后的油烟排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于10m。 

    C饮食业单位所在建筑物高度小于等于15m时，油烟排放口应高出屋顶；建筑物高度大于15m时，油烟排放口高度应大于15m。

    （1）大气环境影响分析

项目住宅楼和商业区均使用天然气和电等能源，属清洁燃料，营运期住户日常生活中产生的少量饮食油烟，经抽油烟机处理后排放浓度为2.4mg/m3，通过排烟通道经公共烟道高空排放，符合相关要求。鉴于商铺经营范围不确定性，环评建议若项目引进餐饮，建议集中布置餐饮位置，商铺在设计、修建过程中应预留排烟通道，商铺厨房油烟经烟道至楼顶高空排放。

①厨房油烟

项目在运营过程居民生活主要以电能、太阳能和天然气作为能源。电能、太阳能和天然气为清洁能源，住户日常生活中将产生少量的饮食油烟。项目内居民楼住户厨房均配置抽油烟机，油烟经过楼内专用排烟管道引至楼顶高空排放。由于住户厨房产生的油烟废气量和浓度相对较小，对周围大气环境影响较小。幼幼儿园厨房的预留集中烟道，油烟排气筒位于顶楼中部南侧，距离最近的商业楼和住宅楼均大于 20m。

另外，幼儿园厨房必须严格执行环境保护部发布的《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中的相关要求，安装处理效率大于 85%的油烟净化器，幼儿园厨房油烟经油烟净化器处理后，通过预留烟道在楼顶排放。

②汽车尾气

项目地下停车场废气由抽排风系统集中收集后抽至建筑群地面排风口处排放（排口朝向绿地），经自然扩散和植物吸收后，地下停车库汽车尾气污染物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的排放速率和排放浓度标准，室内空气质量满足《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2-2002）标准（CO和NO 2短时间接触容许浓度分别小于30mg/m3和10mg/m3），不会对周围大气环境造成影响。

根据《机动车停车库（场）环境保护设计规程》的相关要求：“当换风次数6次/h以上时，排风口废气中主要污染物CO浓度基本满足《环境空气质量标准》三级标准，如排风口与环境敏感目标保持10m间距，经空气扩散稀释后，可使环境敏感目标处CO浓度达到标准要求。”项目排风口设置能够满足《机动车停车库（场）环境保护设计规程》中的设计要求，为确保项目建成后地下车库排放的大气污染物不会对环境敏感目标产生明显影响。本次环评对项目汽车尾气防治提出以下措施：

A、合理调度停车场车辆的停放，减少发动机工作的时间和在停车场行驶的距离，减少污染物的排放；

B、地下车库内保持微负压（-50Pa左右），保证车库送排风正常运行，保证换气率和通风量；

C、加强管理，合理设计汽车通道、减少汽车在车库内怠速行驶的时间。

③公共卫生间及垃圾收集点臭气

本项目设2处公共卫生间，公共卫生间的臭气产生量较小，本评价建议物业管理方加强卫生间的通风、清扫，不会对周边环境产生影响。

垃圾在垃圾收集点堆积存放的过程中产生恶臭气体，主要臭气因子有硫化氢、NH3等。项目设置多处垃圾收集点，1个垃圾收集站（地块1西北角），用于收集商业区域和住宅区域生活垃圾，垃圾收集点采用垃圾箱，垃圾收集站距相邻建筑物（住宅楼）最近距离均在8m以上，并设置3m以上绿化隔离带。
同时，项目收集的垃圾尽量采用塑料袋封装，然后运送至垃圾点内临时堆放，每天定时通过密封的车辆将垃圾运送至垃圾管理部门指定的地点堆放。从垃圾的收集到转运的整个过程尽量避免垃圾外露，减少恶臭污染物的排放；另外还应注意垃圾收集点的清洁卫生，并喷洒除臭剂。采取以上措施后，垃圾收集点臭气对周边环境影响不大。

④柴油发电机烟气

由污染源强分析可知，柴油发电机产生的烟气中，SO2和NO2浓度达标，但烟尘超标。根据目前柴油发电机烟气治理研究，建议柴油发电机采用自带消烟除尘设施的一体化设备，其除尘效率在70%以上，处理后烟尘浓度为45mg/m3，能够达到《大气污染物综合排放标准》中二级标准。本项目柴油发电机烟气经处理后通过设备间旁设置的排烟竖井引至楼顶高空排放，由于发电机运行的时间很少，运行频次也很低，污染物排放量很少，因此排放的废气对本项目周边环境影响很小。
⑤小结

项目居民厨房、幼儿园食堂油烟经抽油烟机收集后通过排烟通道经高空排放，对外环境影响较小。项目地下车库产生的汽车尾气、公共卫生间及垃圾收集点臭气、柴油发电机烟气在落实本次环评提出措施和建议的前提下，能够达到相应的排放标准，同时不会对周边环境敏感目标产生明显影响。因此，项目运营期对外环境的影响较小。

（2） 地表水环境影响分析

项目采用雨污分流制，项目设置雨水内排水系统，阳台雨水与空调机冷凝水均采用管道有组织排入雨水口或雨水井。屋面雨水、地面道路雨水分别经雨水斗、雨水口收集至小区雨水管道后，排入市政雨水管道。同时科学规划布局和选用下沉式绿地、植草沟、雨水湿地、透水铺装、多功能调蓄等低影响开发设施及其组合系统以便于实现雨水的自然积存、自然渗透、自然净化和可持续水循环。
① 项目废水产排情况
项目废水产生量约为1062.52m3/d（387819.8m3/a），经化粪池预处理后排入城市污水管网，经常德市污水净化中心处理达标后，排入穿紫河最终流入沅江。因此，项目废水对地表水影响较小。

② 废水排入常德市污水净化中心可行性分析

常德市污水净化中心位于柳叶湖杨柳堤河汊处，下辖柏园桥、建设桥、粟家垱、夏家垱、柏子园五个污水泵站，于2001年9月建成并投入生产运行，总资产约为1.5亿元，现处理能力为10万立方米/日，处理工艺为氧化沟表面曝气二级生化处理工艺，处理出水可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级B排放标准。

项目所在地在常德市污水净化中心纳污范围内，且项目废水水质简单，废水日排放量为1062.52m3/d，仅占常德市污水净化中心日处理量的0.91%，项目排放的废水不会对污水处理厂负荷产生影响，因此项目产生的废水排入常德市污水净化中心是可行的。
③ 小结

经对项目废水产排情况及处理达标可行性分析，项目生活污水经化粪池预处理，地下车库拖洗废水经隔油沉淀池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政污水管网，进入常德市污水净化中心处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入姻缘河最终流入沅江。因此，项目废水均能达标排放，对地表水环境影响较小。

（3）声环境影响分析   
项目的噪声主要来源于水泵、变配电设备、风机等设备产生的固定源噪声；地下车库进出时产生的交通噪声；社会生活产生的人群活动噪声。

① 固定源噪声

项目生活水泵位于地下室生活水泵房内；发电机组设备位于地下室发电房内；部分风机设置于地下室，部分风机、电梯控制设备设置于楼顶机房内；水泵、发电设备的设备间并未处于住宅楼的正下方，其噪声经建筑本身隔声后，噪声明显降低。为了避免设备噪声对周围居民影响，环评建议对水泵、发电设备、风机采取隔声、减振等降噪措施，同时应尽可能降低水泵的压力脉动，水泵进出口应安装橡胶软接头，风机进出口设置柔性接头并安装消声器，各机组下垫橡胶减振垫，以减少振动和噪声传递，热泵进行隔声、减振处理后，再在靠近环境敏感目标一侧设置隔声屏障。在落实环评提出措施下，项目设备噪声能够达标排放，同时不会对周边居民产生明显影响。

② 交通噪声

交通噪声主要来源于小区车辆行驶时产生的噪声。项目建成后，小区内采用限速、禁鸣等防噪措施，并且车辆在小区内运行时间短，小区内交通噪声不会对小区声环境造成较大不利影响。

③ 社会生活噪声

社会生活噪声主要源于商业人群活动、商业经营活动，噪声声级约为70dB(A)左右，环评提出商业经营活动需进行合理布局，靠近环境敏感目标一侧的商业经营活动需严格控制营业时间，同时禁止设置高音喇叭等设施。在落实上述措施的前提下，噪声经墙体隔声后，对外环境影响较小。

④ 幼儿园教学活动噪声：通过类比同类规模幼儿园该时段的噪声产生情况，其噪声源值约为50-60 dB（A）之间，由于产生时段比较集中，一般在室内进行。

幼儿活动噪声主要产生自幼儿在室外活动场活动的噪声，根据幼儿园总平面布置可

知，幼儿活动场地设置在幼儿园的东侧，并且活动场地周围设置大量绿化，相对独立，环评要求加强管理，禁止使用高分贝喇叭，采取上述措施后对项目内住户影响很小。

⑤小结

项目噪声主要来源于水泵、风机、配电设备、电梯控制设备等运行产生的固定源噪声，经传播距离空气吸收的衰减和墙体的阻隔后的噪声大大降低，同时经对设备采取隔声、减振、消声等降噪措施后，噪声能够达标排放，基本不会对周围环境保护目标产生影响。因此，项目运营过程产生的噪声对周围环境影响较小。

（4）固体废物处理处置影响分析

项目运营期固体废物主要为居民生活、商业经营等产生的生活垃圾及化粪池污泥。

项目生活垃圾分类收集，可回收的垃圾作为废品出售，不可回收的通过垃圾桶、垃圾收集点集中收集后由环卫部门定期清运，做到“日产日清”；化粪池污泥由环卫部门吸粪车定期清运。

同时，项目设置多处垃圾收集点，1个垃圾收集站用于收集和暂存生活垃圾，均采用整体式垃圾箱，垃圾收集站仅为临时储存垃圾，要求地面整体进行防渗处理，距周围其他建筑之间最近距离均大于8m，在周围设置绿化带，对周边环境基本无影响。

因此运营期产生固废均能合理处置，对外环境的影响很小。

（5）生态景观环境影响分析

根据建设单位提供的资料，随着施工结束后场地恢复和绿化工程的实施，项目营运期占地范围内的植被覆盖率预计可达到37%，植被主要分布在居民区和道路旁绿化带，均为南方常用的绿化植物。

为了能给人们营造一种亲切自然的氛围，结合常德市的气候特点，选择适宜的树种，点缀在小区花园和各个建筑周围，使得建筑与环境融为一体。绿化以常绿乔木为背景，乔灌结合，根据花卉的季相进行搭配，以树造景，塑造小区的绿化特色。同时适当的考虑部分有色树种（如红枫、鸡瓜槭等）以丰富植物的色彩层次，在入口处考虑植物造景。这些植物属于无毒类，与其他植物之间具有较强的相容性，能够与其他植物有机搭配，创造四季景观，完善区域植被群落的结构层次，加强周边生态系统的稳定性。因此，项目绿化工程可以极大程度的提高区域绿化度，构造良好的生态环境。由于植物栽植有物种入侵风险，本环评建议建设单位在采购植株时尽量选择本地苗木，一方面可以保证其适应能力，另一方面可有效防止外来物种入侵。

因此，项目对生态景观环境具有积极影响。

三、项目商业形态带来的环境影响及入驻商业环境管理要求
项目商业定位建议为便利店、餐饮、银行、美容理发店等办公生活服务性商业，不从事化工原料经营、汽车维修、机械加工、塑料加工等高污染行业的经营，和其它一切扰民、污染较重的项目。

本项目建议入驻的商业定位如下：

表 7-5 项目商业引入要求
类别

明细

主要引入类别

便利店、特色餐饮、银行、美容理发店等办公生活服务性商业

限制引入类别

KTV、电玩场、体育场所等扰民行业

禁止引入类别

化工原料经营、汽车维修、机械加工、塑料加工等高污染行业

    针对项目商业形态可能产生的影响环评提出以下措施：

（1）在有污染的商业设施入驻前应依法办理环保手续，根据要求对其产生的污染进行严格控制；

（2）项目在商住楼内为入驻商业集中设置专用排烟通道，并预留排烟口和隔油池位置；并要求项目运营期不得在未预留油烟通道的商铺设置餐饮企业。

（3）限制污染较大的商业项目，在招商阶段进行控制。

（4）入驻商业应加强日常环境管理，做到污染物集中排放，垃圾及时清运。

四、外环境对项目的影响分析

    外环境对项目影响的主要来源于北面柳泉路产生的交通噪声影响。

    项目建设红线与北面柳泉路红线距离为8m，为城市次干道，根据本项目2018年5月对建设项目厂界的声环境监测可知，建设项目北面的噪声值不仅未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，且均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类环境噪声限值；根据监测现场人员提供资料，监测本项目声环境时，道路车流量正常，且均属于正常通车时期。故项目周边道路交通噪声达标，对本项目产生的影响较小。

    为更好预防交通噪声对环境的影响，环评建议建设方还采取相应的措施降低噪声对居民的影响。建议临街面建筑物设置通风隔声窗，在道路边设立绿化带，将受噪声影响较大的一侧尽量设置在对室内声环境影响较低的房间，声敏感的房屋封闭阳台，临道路一侧使用具有吸声作用的涂料粉刷外墙等措施来减少交通噪音对居民的影响。此外，环评建议项目住宅出售时，建设单位应将周边交通噪声影响告知业主，让业主享有知情权。

    汽车尾气作为流动污染源，扩散较快，本项目在到路边栽种高大乔木，也能够

减少了汽车尾气的污染，所以汽车尾气对本项目影响不大。

五、社会环境影响分析

（1）对区域交通的影响

施工对交通的影响主要是：施工车辆增加，造成当地交通繁忙以及施工建材占用道路带来交通不便。由于项目建设所需的建材、水泥数量较多，机械设备的运入，人流、物流的增加，主要从柳泉路运输进入施工场地，势必造成其车流量的增加，加之施工建筑材料占用道路等，这一切都将可能给城市干道造成交通混乱甚至交通阻塞。因此，应切实注意施工的组织与管理，尽量避免建筑材料占用交通道路，必要时应派专人协助组织管理交通，保证城市道路交通顺畅。

（2）对经济发展的影响

项目建设可以拉动区域相关产业的快速发展，包括建筑业、建材业、装饰业等产业，促进地域经济的发展。同时项目能够直接和间接地为当地提供一定的就业机会，安置一定人员就业，同时项目建成后不利影响将会消失，有助于当地社会的稳定与经济的健康可持续发展。

（3）小结

通过对项目建设对社会环境的影响分析，项目建设会带来一些不利社会环境影响，但这些影响多为可逆的和局部的，而且社会也是可以接受的。因此项目总体上来说对社会环境是有利的。


8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	扬尘
	TSP
	加强地面洒水以及道理硬化
	达标排放

	
	
	装修废气
	甲苯及二甲苯
	加强通风
	对环境影响较小

	
	
	机械及汽车尾气
	CO、THC、NOx
	加强绿化
	对环境影响较小

	
	运营期
	厨房油烟
	油烟
	经抽油烟机收集后由专用公共排烟通道，高空排放
	达标排放

	
	
	汽车尾气
	CO、THC、NOx
	排气口远离环境敏感目标，加强通风量，减少汽车怠速行驶时间
	对环境影响较小

	
	
	柴油发电机烟气
	SO2、NOx、烟尘
	采用自带消烟除尘设施的一体化设备
	对环境影响较小

	
	
	公共卫生间及垃圾收集站臭气
	臭气
	加强通风绿化
	达标排放

	水

污

染

物
	施工期
	建筑施工污水
	SS、石油类
	经隔油、沉淀后，回用施工场地洒水抑尘
	综合用量不外排

	
	
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油
	
	

	
	运营期
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油
	经化粪池预处理后排入城市污水管网，经常德市污水净化中心处理达标后排穿紫河
	达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，同时满足常德市污水净化中心进厂水质要求

	
	
	地下车库拖洗废水
	COD、SS
	隔油沉淀处理后，排入城市污水管网，经常德市污水净化中心处理达标后排穿紫河
	

	固

体

废

物
	施工期
	生活垃圾
	环卫部门统一清运
	零排放

	
	
	装修垃圾
	
	

	
	
	建筑垃圾
	清运至建筑垃圾堆放场
	

	
	
	多余土石方
	交由专业渣土公司处理
	

	
	运营期 
	生活垃圾
	由环卫部门定期进行清运
	

	
	
	化粪池污泥
	
	

	噪

声
	施工期
	施工噪声
	机械噪声
	合理布局，隔声降噪
	昼间≤70dB（A）

夜间≤55dB（A）

	
	运营期
	运营期
	交通噪声

设备噪声
	隔声、减振、消声处理
	达（GB22337-2008）中的2类和4类标准

	生态保护措施及预期效果：

施工期应在项目区设置临时排水沟和临时沉砂池，并加强地面硬化，防治水土流失；建成后绿化面积98398.01m2，项目的建设在一定程度上增加了植被面积，改善了植被质量，对生态环境影响不大。




9 项目建设合理性分析
	（1）产业政策符合性分析

项目为房地产开发经营项目。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》，该行业不属于限制类和淘汰类，也不属于鼓励类。因此项目符合国家产业政策。

（2）选址规划合理性分析

本项目地块位于常德市柳叶湖旅游度假区，柳泉路以南、荷花公园以北。项目建设所需的水、电、气、通信等基础设施条件均较完善，外部交通便利。同时外部不存在对项目商业、住宅区产生明显不利影响的污染源，因此项目选址从环境保护角度上来看是合理可行的。

项目取得了常德市规划局柳叶分局的建设用地规划设计要点，且项目的建设满足规划设计要点中的相关要求，因此符合常德市城市规划要求；项目地块为二类商居用地。综上所述，项目建设选址、规划均是合理可行的。

（3）总图布置合理性分析

本项目北面为柳泉路，为本项目提供了优越的交通位置条件。项目建设地块分为三块，其中商铺位于地块A西面，地块C的北面、东面临街，地下室位于整个项目地块高层地下共1层。住宅楼均不临街，且中间设计花坛等绿化广场，可有效减少道路交通噪声和车辆尾气对入住居民的影响。

此外，本项目的柴油发电机、配电设施、水泵均安置在地下室的设备房内，且采取了基础减振和隔声措施，能有效控制噪声影响；地下室排烟通风井设置在小区的绿化带中，可削减废气污染；垃圾收集站设置在小区地块A的西北角，与周边建筑最近为20m，大于要求的卫生距离，在设计和布置上也满足相关规范要求；项目各区域内均能做到人流、物流、消防的畅通；小区内绿化工程完善，在停车位、休闲娱乐广场周围均栽植具有空气净化功能的植被。

因此，综合来看本项目平面布置合理。




10“三同时”竣工环保验收
	 1、 “三同时”竣工环保验收

项目建设必须严格执行环境保护“三同时”的制度，各项环保措施必须同时设计、同时施工、同时投入运行。项目“三同时”竣工环保验收项目见表10-1。

表10-1  “三同时”竣工环保验收一览表

工程阶段

项目

环境保护措施及检查内容

验收标准

施

工

期

施工扬尘

洗车池及冲洗设备、围挡、洒水、水泥硬化地面等

达（GB16297-1996）中的无组织排放浓度监控限值

施工污水

施工生活污水经化粪池处理排入市政污水管网，建筑施工废水经隔油、沉淀处理后回用施工场地洒水

调查施工期废水保护措施

施工噪声

控制施工时间，合理选择施工机械、隔声围挡

达（GB12523－2011）中标准限值要求

施工固废

生活垃圾由环卫部门定期进行清运；建筑垃圾和多余土石方运至鼎城区黄土山弃渣场进行处置

调查施工期固废处置去向

水土保持

加强地面硬化；新建临时排水沟以及临时沉砂池；

调查施工期水土保持措施

运

营

期

废气

油烟由抽油烟机收集后经排烟通道屋顶排放，住宅楼均设排烟通道

达（GB16297-1996）中的二级标准
临街商铺公共油烟通道

地下车库汽车尾气经排风井于地面1.5m以上排放

柴油发电机尾气经自带除尘装置处理后由排气筒引至排风兼消防排烟井处排放

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监测浓度限值

废水

生活污水经化粪池预处理；

同时环评建议化粪池要做好覆盖，周边绿化等措施，防止臭气污染

(GB8978-96)表4中的三级标准，同时满足常德市污水净化中心进厂水质标准。

噪声

采用低噪设备，并采取减震、隔声、消声等措施

达（GB22337-2008）中2类、4类（北侧）标准

生活垃圾

生活垃圾由环卫部门定期清运

合理处置100%

绿化工程

绿地率

37%




11结论与建议
	一、结论

常德保利房地产开发有限公司计划投资170000万元建设保利三期工程建设项目，位于常德市柳叶湖旅游度假区柳泉路以南、荷花公园以北地块，该项目规划总用地面积为265940.57m2，总建筑面积为501701.39m2；该项目建成后可提供住宅共2459户，地下机动停车位2610个，地面机动停车位1470个。项目计划建设工期2年，计划开工日期为2018年12月，投入运行日期为2020年12月，经对该项目的环境影响分析可得以下结论。
（1）产业政策符合性结论

项目属于房地产开发经营项目。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》，该行业不属于限制类和淘汰类，也不属于鼓励类。因此项目符合国家产业政策。

（2）选址规划合理性分析

项目的建设满足规划设计要点中的相关要求，且符合常德市土地利用规划，因此符合常德市城市规划要求。同时外部不存在对项目商业住宅区产生明显不利影响的污染源，因此项目选址从环境保护角度上来看是合理可行的。因此，项目建设选址、规划均是合理可行的。

（3）总体平面布置合理性结论

项目总体平面布置、住宅建筑各向退让距离均满《常德市规划管理技术规定（试行）》中第三十条的规定。项目建设地块分为三块，其中商铺位于地块A西面，地块C的北面、东面临街，地下室位于整个项目地块高层住宅地下共1层。住宅楼布置在远离道路一侧，且中间设计花坛等绿化广场，可有效减少道路交通噪声和车辆尾气对入住居民的影响。

此外，本项目的柴油发电机、配电设施、水泵均安置在地下室的设备房内，且采取了基础减振和隔声措施，能有效控制噪声影响；地下室排烟通风井设置在小区的绿化带中，可削减废气污染；垃圾收集点设置在小区地块C的东面，相对居民都处于其区域主导风的侧风向，并保持卫生距离，在设计和布置上也满足相关规范要求；项目各区域内均能做到人流、物流、消防的畅通；小区内绿化工程完善，在停车位、休闲娱乐广场周围均栽植具有空气净化功能的植被。

因此，综合来看本项目平面布置合理。
（4）环境质量现状结论

① 环境空气：根据项目区域大气环境现状监测结果可知，区域内PM10、NO2日均浓度均未出现超标，该区域环境空气质量良好。
② 地表水：根据对姻缘河、沅江现状监测结果可知，姻缘河监测断面各环境质量评价指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准，沅江监测断面各环境质量评价指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准水质良好。
③ 声环境：根据对项目场界声环境现状监测结果可知，项目各个监测点场界噪声均能达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的标准限值。

④ 生态环境：根据现场踏勘，项目占地为荒地；植物主要为狗尾巴草、茅草等草本科植物，动物主要为斑鸠、麻雀等，项目区域内未发现野生珍稀动植物物种。

（5）施工期环境影响分析结论

① 大气环境影响分析结论

项目施工期主要大气污染物为施工作业及车辆运输产生的扬尘，扬尘的产生量与施工作业的方式以及采取的措施关系较大，通过合理的施工方式，以及本次环评提出的措施，扬尘对区域大气环境影响较小。装修废气与汽车尾气产生量较小，作业时间也较短，对当地大气环境影响小。因此，落实本次环评提出的措施，项目建设对当地大气环境的影响很小。

② 水环境影响分析结论

项目施工期产生的废水主要包括施工人员的少量生活污水和建筑施工污水。生活污水处理后排入市政污水管网，施工废水处理后回用。建筑施工污水经隔油、沉淀池处理后用于施工场地及道路洒水扬尘。因此，在落实本次环评提出措施的前提下，项目施工期产生的废水对地表水环境影响较小。

③ 声环境影响分析结论

在严格落实环评提出措施，确保场界噪声排放《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关要求的前提下，可将对周边环境敏感目标的影响降至可接受水平。因此，项目施工期噪声对外环境影响不大。

④ 固体废物影响分析结论

设多处生活垃圾收集桶及1处垃圾收集站，集中收集后由环卫部门定期清运，做到日产日清。因此，项目施工期固废均能合理处置，对外环境的影响较小。

⑤ 生态环境影响分析结论

施工期对生态环境的影响主要是加剧水土流失的影响。采取本次措施后，可以减少施工期造成的水土流失，新增水土流失能得到有效控制，对周围生态环境影响较小。

（6）运营期环境影响分析结论

① 大气环境影响分析结论

项目使用天然气和电等能源，属清洁燃料，产生的大气污染物极少，厨房油烟经抽油烟机收集后通过排烟通道经高空排放，对外环境影响较小。项目地下车库产生的汽车尾气、垃圾收集点臭气在落实本次环评提出措施和建议的前提下，能够达到相应的排放标准，同时不会对周边环境敏感目标产生明显影响。因此，项目运营期对外环境的影响较小。

② 水环境影响分析结论

经对项目废水产排情况及处理达标可行性分析，项目废水排入常德市污水净化中心处理是可行的。项目设置雨水内排水系统，阳台雨水与空调机冷凝水均采用管道有组织排入雨水口或雨水井。屋面雨水、地面道路雨水分别经雨水斗、雨水口收集至小区雨水管道后，排入常德市污水净化中心。对地表水环境影响较小。

③ 声环境影响分析结论

项目噪声主要来源于风机、配电设备、水泵、电梯控制设备等运行产生的固定源噪声，经传播距离空气吸收的衰减和墙体的阻隔后的噪声大大降低，同时经对设备采取隔声、减振、消声等降噪措施后，噪声能够达标排放，基本不会对周围环境保护目标产生影响。因此，项目运营过程产生的噪声对周围环境影响较小。

④ 固体废物影响分析结论

居民生活垃圾和商业生活垃圾经分类收集，可回收的垃圾作为废品出售，不可回收的通过垃圾桶集中收集后由环卫部门定期清运，做到“日产日清”。化粪池污泥由环卫部门吸粪车定期清运。因此运营期产生固废均能合理处置，对外环境的影响很小。

⑤生态景观环境影响分析结论

项目营运期占地范围内的植被覆盖率预计可达到37%，可提高项目景观观赏度、区域绿化程度以及入住居民的舒适度。本环评建议建设单位在采购植株时尽量选择本地苗木，一方面可以保证其适应能力，另一方面可有效防止外来物种入侵。因此，项目对生态景观环境具有积极影响。

（7）外环境影响分析结论

    外环境对项目影响的主要来源于北面柳泉路产生的交通噪声影响。以上道路均为城市次干道，交通噪声对本项目声环境产生影响较小。根据项目的施工设计，小区的四周均设计了通透式围墙，并设置3m宽绿化带，可起到隔声作用；住宅楼均不临街，有效远离了交通噪声源。根据现场噪声监测的结果来看，项目临路一侧的噪声监测值均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008) 4a类标准。因此，从环境保护角度分析，本项目临道路一侧的建筑退让距离满足居民对声环境的要求，交通噪声造成的影响有限。

    （8）社会环境影响分析结论

通过对项目建设对社会环境的影响分析，项目建设会带来一些不利社会环境影响，但这些影响多为可逆的和局部的，而且社会也是可以接受的。因此项目总体上来说对社会环境是有利的。

（9）总量控制结论

项目废水排入常德市污水净化中心进行处理，经污水处理厂处理后可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。项目总量控制纳入常德市污水净化中心统一管理。项目建议总量控制指标COD为59.47t/a、NH3-N为8.26t/a。

总结论

常德保利房地产开发有限公司“保利三期工程建设项目”符合国家产业政策、当地规划以及相关法律法规要求。综合环境质量现状及环境影响预测分析结果，在全面落实本环评报告中提出的各项污染防治措施的前提下，生态破坏可以得到有效控制，各项污染物排放均能达标，对区域环境造成影响较小，从环境保护角度来看，项目建设是可行的。

二、建议与要求

（1）加强施工管理：建议在项目管理制度中加强环保管理的内容，对工作人员进行环境保护意识宣传，对生产设备要做到勤检查、勤维护，保证设备及设施的正常运转；

（2）为避免噪声污染纠纷，建议项目施工期对产噪设备进行合理布局，以减轻项目施工噪声对声环境敏感目标的影响。

（3）对生活垃圾进行分类，以利于回收有价值的废金属、纸屑、塑料等，并减少垃圾的处置量。

（4）加强与周边各个社区居民的沟通；

（5）落实各项污染防治措施，确保污染物达标外排，避免造成环境污染；

（6）落实清洁生产，项目选用清洁能源及节能设备。



	审批意见：

公 章

经办人：                                    年   月   日

	注    释

一、本报告表应附以附件、附图：

附件1  规划设计条件书

附图1  项目地理位置及大气、水监测点位布设图

附图2  项目平面布置及噪声监测布点图

附图3  项目周边关系图

附图4  常德市江北城区排水专项规划及项目排水路线图

附图5  项目场址现状及周边情况图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。



_1234567890.unknown

